VLS-Protocol

修订记录

| 版本/作者/日期 | 修改内容 |
| --- | --- |
| 1.0/雷超群/2026-07-24 | 初版 |
| 1.1/雷超群/2026-08-04 | 添加事件上报文件上传模块，调整下发模型 |
| 1.2/雷超群/2026-08-05 | 优化数据格式 |
| 1.3/雷超群/2026-08-12 | 设备心跳增加多码流上报与平台接收回执 |
| 1.3/雷超群/2026-08-17 | 4.8 设备OTA固件升级 |

目录

一、协议总览	2

1.1 设计目标	2

1.2 基础通信约束	2

1.3生命周期时序图	3

二、基础通用规范	3

2.1 唯一总线 Topic	3

2.2 全局公共消息头	4

2.3 通用统一回执模板	4

三、设备类	5

3.1 设备全量配置	5

3.2 通用设备控制	7

3.3 远程抓图	8

3.4 设备校时	9

3.5 媒体上传交互	10

3.6 设备心跳 & 硬件遥测	12

3.8 二维码识别上报	16

3.10 本地录像查询	17

3.11 录像上传任务下发	18

3.13 硬件信息查询	19

3.14 设备日志分页上报	20

四、AI 业务类	21

4.1 AI 模型下发部署	21

4.2 查询当前加载模型	23

4.3 模型手动回滚	23

4.4 人脸库人员管理	23

4.5 人脸通行 / 陌生人抓拍上报	25

4.6上报文件上传	26

4.7 结构化人车 / 车牌 / 非机动车识别	29

4.8 设备OTA固件升级	31

五、IoT Center 类	34

5.1 RSGet	34

5.2 RSSave	35

5.3 电梯梯控	36

5.4 液晶屏广告管理	37

5.5 MP3 音频播放配置	39

六、全局可靠性 & 安全通用规范	39

一、协议总览

1.1 设计目标

  - 通用性：兼容普通 IPC、球机  PTZ、人脸识别一体机、结构化智能相机、边缘盒全品类设备，统一交互范式；

  - 可扩展性：采用分层消息结构，业务载荷独立隔离，新增 AI 事件、设备配置、媒体上传无需修改外层协议头；

  - 便利性：复用文档现有 HTTP 后台接口字段，设备端一套逻辑对接 HTTP/MQTT 双通道，降低改造成本；

  - 可靠性：完善幂等、重试、回执、离线缓存、心跳机制，适配弱网工业场景；

  - 安全合规：设备独立 ACL、TLS 加密、消息鉴权、敏感字段脱敏。

1.2 基础通信约束

| 项 | 规范定义 |
| --- | --- |
| MQTT 版本 | 3.1.1（兼容 5.0） |
| 生产端口 | TLS 8883；测试明文 1883 |
| ClientID | vlstream-{deviceId} 全局唯一 |
| KeepAlive | 60s |
| CleanSession | false（持久会话，离线消息不丢失） |
| QoS 统一 | 所有命令 / 事件 / 回执使用 QoS 1 |
| Retain | 业务消息 false；设备在线状态 true |
| 编码 | 全消息 UTF-8 JSON |
| 时间标准 | UTC ISO-8601 yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ |
| 幂等规则 | messageId UUID 全局唯一，重试不变 |
| 二进制策略 | MQTT 仅传 URL / 元数据，图片 / 模型 / 录像走 HTTP/MinIO 上传，不 Base64 大包 |

1.3生命周期时序图

二、基础通用规范

2.1 唯一总线 Topic

vlstream/v2.2/dev/{deviceId}/bus

全业务复用

所有平台下发、设备上报、业务回执统一发布 /  订阅；

ACL 权限：设备仅允许读写自身deviceId 对应的总线 Topic，禁止跨设备访问。

2.2 全局公共消息头

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"UUID-v4 全局唯一",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:30:00Z",
    "msgDir":"platform2dev/dev2platform",
    "mainBizType":"device/aiBiz",
    "subBizType":"细分业务标识",
    "payload":{

    },
    "extend":{

    }
}

公共头字段说明

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| protocolVersion | string | 是 | 协议版本 2.2，主版本变更代表不兼容 |
| messageId | string | 是 | UUID v4 幂等 ID，重传 / 重试必须复用同一值 |
| deviceId | string | 是 | 设备全局唯一编号，Topic / 消息体 / 平台设备库三统一 |
| sentAt | string | 是 | UTC 标准时间 yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ |
| msgDir | string | 是 | platform2dev 平台下发； dev2platform 设备上报 |
| mainBizType | string | 是 | 仅二选一： device 设备硬件类 / aiBiz AI 全业务类 |
| subBizType | string | 是 | 细分业务标识，区分同大类下不同功能 |
| payload | object | 是 | 独立业务载荷，不同 subBizType 字段完全隔离 |
| extend | object | 否 | 厂商私有硬件 / 调试扩展，不污染标准字段 |

2.3 通用统一回执模板

回执subBizType 与原请求保持一致，通过sourceMsgId 绑定原始消息实现请求匹配

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":" 回 执 独 立 UUID",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:30:01Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"config",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"原始请求messageId",
        "code":200,
        "msg":"业务执行描述",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":Object{...}
    },
    "extend":Object{...}
}

回执 payload 通用字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| sourceMsgId | string | 是 | 对应下发指令的 messageId，用于请求 - 应答关联 |
| code | int | 是 | HTTP 对齐状态码：200 成功，4xx 参数错误，5xx 设备内部异常 |
| msg | string | 是 | 可读简短执行结果文案 |
| errCode | int | 是 | 自定义业务错误码，0 = 无故障，非零代表细分故障 |
| errDetail | string | 否 | 详细故障堆栈 / 原因，成功留空 |
| bizData | object | 否 | 查询 / 抓拍 / 列表类业务返回数据，纯设置操作留空 |

三、设备类

主要业务类型：mainBizType=device

3.1 设备全量配置

子业务类型：subBizType=config

业务说明

平台下发 / 查询音视频、网络、PTZ、OSD、GB28181、RTMP、串口、存储、MQTT 全硬件参数，复用 HTTP 接口字段。

下发 payload 字段

platform2dev

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| operate | string | 是 | get 查询当前配置 / set 保存新配置 |
| configGroup | string | 是 | basic/net/video/audio/ptz/osd/ai/security/storage/time/rs485/rtmp/gb28181/mqtt/serial/mp3 |
| configData | object | 是 | 分组对应参数，get 时传空对象{} |

平台下发 JSON 示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-config-00112233-4455-6677-8899-aabbccddeeff",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:32:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"config",
    "payload":{
        "operate":"set",
        "configGroup":"video",
        "configData":{
            "code_stream_type":"主码流",
            "resolution":"1920*1080",
            "video_coding":"H.265",
            "frame_rate":25,
            "StreamMode":"VBR",
            "MaxStreams":2048,
            "EncodeAudio":1,
            "AudioMode":"G711A",
            "AuidoInputVolume":70,
            "AudioOutputVolume":70
        }
    },
    "extend":{

    }
}

配置回执 JSON 示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"ack-config-00aabbcc-1122-3344-5566-77889900aabb",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:32:02Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"config",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"cmd-config-00112233-4455-6677-8899-aabbccddeeff",
        "code":200,
        "msg":"视频码流配置保存成功",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{

        }
    },
    "extend":{

    }
}

3.2 通用设备控制

子业务类型：subBizType=ctrl

业务说明

下发硬件操作指令：重启、恢复出厂、PTZ、格式化    SD、启停录像、固件升级、参数导入导出。

下发 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| ctrlAction | string | 是 | reboot/fully_recovery/recordStart/recordStop/ptzCmd/formatDisk/firmwareUpgrade/exportParam/importParams |
| param | object | 否 | 动作配套参数，PTZ / 格式化必填，重启可空 |
| param.ptzCmd | string | ptz 动作必填 | ptz_up/ptz_down/call_preset/add_preset/delete_preset |
| param.presetId | int | 云台预置位必填 | 预置位编号 1~36 |
| param.speed | int | 云台移动必填 | 移动速度 1~36 |

平台下发 PTZ 指令示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-ctrl-ptz-00998877-6655-4433-2211-abcdef987654",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:34:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"ctrl",
    "payload":{
        "ctrlAction":"ptzCmd",
        "param":{
            "ptzCmd":"call_preset",
            "presetId":1,
            "speed":10
        }
    },
    "extend":{

    }
}

控制回执示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"ack-ctrl-ptz-11223344-5566-7788-9900-123456abcdef",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:34:03Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"ctrl",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"cmd-ctrl-ptz-00998877-6655-4433-2211-abcdef987654",
        "code":200,
        "msg":"云台调用预置位1完成",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{
            "ctrlAction":"ptzCmd",
            "presetId":1
        }
    },
    "extend":{

    }
}

3.3 远程抓图

子业务类型：subBizType=snapshot

业务说明

平台下发实时抓拍，设备返回  Base64  图片，硬件媒体操作。

下发 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| ctrlAction | string | 是 | 固定SnapShot |
| type | string | 是 | 固定Directly |
| snapChannel | int | 是 | 抓拍通道号 |

下发示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-snap-1234abcd-5678ef90-112233445566",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:35:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"snapshot",
    "payload":{
        "ctrlAction":"SnapShot",
        "type":"Directly",
        "snapChannel":1
    },
    "extend":{

    }
}

抓图回执 bizData 字段

| 字段 | 类型 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| result | string | ok/failed |
| snapChannel | int | 抓拍通道 |
| image | string | jpg base64 编码图 |

回执完整示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"ack-snap-9876dcba-4321fe09-667788990011",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:35:01Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"snapshot",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"cmd-snap-1234abcd-5678ef90-112233445566",
        "code":200,
        "msg":"抓拍完成",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{
            "result":"ok",
            "snapChannel":1,
            "image":"data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAEBAQEBAQEBAQEB..."
        }
    },
    "extend":{

    }
}

3.4 设备校时

子业务类型：subBizType=time

业务说明

下发标准时间同步设备硬件时钟。

下发 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| time | string | 是 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

下发示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-time-22334455-66778899-00112233abcd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:36:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"time",
    "payload":{
        "time":"2026-07-24 09:36:00"
    },
    "extend":{

    }
}

校时回执示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"ack-time-33445566-77889900-11223344dcba",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:36:00Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"time",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"cmd-time-22334455-66778899-00112233abcd",
        "code":200,
        "msg":"设备时间同步完成",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{

        }
    },
    "extend":{

    }
}

3.5 媒体上传交互

子业务类型：subBizType=mediaUpload

业务说明

图片 / 录像走 MinIO HTTP 上传，MQTT 仅传元数据，禁止大 Base64。

1）平台获取上传地址

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| mediaId | string | 是 | 媒体唯一 UUID |
| mediaType | string | 是 | image/jpeg / video/mp4 |
| fileSize | number | 是 | 文件字节大小 |
| sha256 | string | 是 | 文件校验哈希 |

下发示例：

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-media-upload-00112233-44556677-8899aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:37:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"mediaUpload",
    "payload":{
        "mediaId":"MEDIA-UUID-0001",
        "mediaType":"image/jpeg",
        "fileSize":102400,
        "sha256":"abcdef1234567890abcdef1234567890"
    },
    "extend":{

    }
}

2）平台返回上传地址回执

| 字段 | 类型 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| mediaId | string | 媒体 ID |
| uploadUrl | string | PUT 签名上传地址 |
| objectUrl | string | 永久访问地址 |
| expiresAt | string | URL 过期 UTC 时间 |

回执示例：bizData 字段

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"ack-media-url-11223344-55667788-9900aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:37:01Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"mediaUpload",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"cmd-media-upload-00112233-44556677-8899aabbccdd",
        "code":200,
        "msg":"上传地址已生成",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{
            "mediaId":"MEDIA-UUID-0001",
            "uploadUrl":"https://minio.test.com/upload/xxx",
            "objectUrl":"https://minio.test.com/res/xxx",
            "expiresAt":"2026-07-24T10:37:00Z"
        }
    },
    "extend":{

    }
}

3）设备上传完成上报

| 字段 | 类型 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| mediaId | string | 媒体 ID |
| objectUrl | string | 永久资源地址 |
| fileSize | number | 文件大小 |
| sha256 | string | 文件哈希 |
| uploadCostMs | number | 上传耗时毫秒 |

上报完整示例：

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-media-upload-00112233-44556677-8899aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:37:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"mediaUpload",
    "payload":{
        "mediaId":"MEDIA-UUID-0001",
        "mediaType":"image/jpeg",
        "fileSize":102400,
        "sha256":"abcdef1234567890abcdef1234567890"
    },
    "extend":{

    }
}

3.6 设备心跳 & 硬件遥测

子业务类型：subBizType=state

业务说明

设备定时上报在线状态、硬件资源、版本以及平台可拉取的视频源。消息 Retain=true，断网自动下发遗嘱离线消息。平台以首次收到的合法 deviceBiz/state 自动登记未知设备。设备只负责提供源流，不直接调用 ZLMediaKit，也不生成浏览器 WebRTC 地址。 state 上报使用 mainBizType=deviceBiz；平台在过渡期兼容旧值 device，并在回执中原样返回上报消息使用的 mainBizType。

streams 是视频源描述对象数组，不是视频文件、视频帧，也不是要求设备向平台推流。每个数组元素描述一路平台后端可以主动拉取的 RTSP/RTMP 视频源。硬件端填写规则：
1. 每次 deviceBiz/state 都上报当前全部已配置视频流，不得只传新增或变化的流。
2. 同一摄像头通道有主码流和子码流时，传两个对象：channelId 相同，streamType 分别为 main 和 sub。
3. 已配置但暂时无法拉取的流仍保留在数组中，并传 available=false；流被永久删除后才从数组移除。
4. 设备没有视频能力或尚未配置拉流地址时传 streams: []。
5. channelId + streamType 是一路流的稳定标识，设备重启或拉流地址变化后不得随意改变；url 必须能被平台后端访问。
平台收到新心跳后，会把未出现在本次数组中的旧流标记为不可用。url 属于敏感信息，只允许通过受控 MQTT/TLS 上报，不得写入日志。平台仅在用户预览时按需拉流并转换为 WebRTC，无人观看后自动释放。

上报 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| online | bool | 是 | true 在线 /false 离线 |
| reason | string | 是 | normal/mqtt_connection_lost/power_off |
| heartbeatIndex | int | 是 | 心跳计数，重启重置 1 |
| deviceName | string | 是 | 设备名称 |
| deviceSerial | string | 否 | 硬件序列号 |
| version | string | 否 | 固件版本 |
| deviceFaceVer | string | 否 | 人脸库版本（人脸机专属） |
| ipAddr | string | 否 | 局域网 IP |
| mac | string | 否 | MAC 地址 |
| telemetry | object | 否 | 硬件资源 |
| telemetry.cpu | int | 否 | CPU 占用 % |
| telemetry.mem | int | 否 | 内存占用 % |
| telemetry.diskUsed | int | 否 | 磁盘使用率 % |
| telemetry.diskTotalMB | int | 否 | 磁盘总容量，单位 MB；适用于存储容量较小的嵌入式设备 |
| telemetry.temp | int | 否 | 设备温度℃ |
| telemetry.netUpMbps | float | 否 | 上行带宽 |
| telemetry.netDownMbps | float | 否 | 下行带宽 |
| serviceStatus | object | 否 | 后台服务状态 |
| serviceStatus.rtsp | bool | 否 | RTSP 服务 |
| serviceStatus.gb28181 | bool | 否 | GB28181 服务 |
| serviceStatus.aiInfer | bool | 否 | AI 推理服务 |
| streams | array | 是 | 视频源描述对象数组，不是视频数据；每个元素代表一路平台可主动拉取的 RTSP/RTMP 地址，每次上报全部已配置流，无视频源时传 [] |
| streams[].channelId | string | 条件必填 | streams 非空时必填；同一设备内稳定且唯一 |
| streams[].name | string | 否 | 视频流显示名称 |
| streams[].streamType | string | 否 | main 主码流 / sub 子码流 / custom 自定义码流；默认 main |
| streams[].protocol | string | 条件必填 | streams 非空时必填；当前支持 rtsp 或 rtmp |
| streams[].url | string | 条件必填 | streams 非空时必填；平台后端可访问的完整拉流地址，可包含认证信息 |
| streams[].default | bool | 否 | 是否为默认预览流；默认 false，全设备最多一个 true |
| streams[].available | bool | 否 | 当前源流是否可用，默认 true |

正常心跳上报完整示例

{
  "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"up-heartbeat-33445566-77889900-1122aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:38:00Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"deviceBiz",
    "subBizType":"state",
    "payload":{
        "online":true,
        "reason":"normal",
        "heartbeatIndex":120,
        "deviceName":"园区东门人脸机",
        "deviceSerial":"3161w316156d33x966",
        "version":"v1.1.02",
        "deviceFaceVer":"1021_v2",
        "ipAddr":"192.168.1.100",
        "mac":"00:11:22:33:44:55",
        "telemetry":{
            "cpu":32,
            "mem":45,
            "diskUsed":68,
            "diskTotalMB":136,
            "temp":48,
            "netUpMbps":8.2,
            "netDownMbps":12.5
        },
        "serviceStatus":{
            "rtsp":true,
            "gb28181":false,
            "aiInfer":true
        },
        "streams":[
            {
                "channelId":"CH-1",
                "name":"东门主码流",
                "streamType":"main",
                "protocol":"rtsp",
                "url":"rtsp://user:password@192.168.1.100:554/Streaming/Channels/101",
                "default":true,
                "available":true
            },
            {
                "channelId":"CH-1",
                "name":"东门子码流",
                "streamType":"sub",
                "protocol":"rtsp",
                "url":"rtsp://user:password@192.168.1.100:554/Streaming/Channels/102",
                "default":false,
                "available":true
            }
        ]
    },
    "extend":{

    }
}

平台接收成功回执示例

{
       "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"ack-heartbeat-33445566-77889900-1122aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:38:01Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"deviceBiz",
    "subBizType":"state",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"up-heartbeat-33445566-77889900-1122aabbccdd",
        "code":200,
        "msg":"状态已接收",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{

        }
    },
    "extend":{

    }}

离线遗嘱消息示例

{
 "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"up-will-offline-44556677-88990011-2233aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:38:50Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"deviceBiz",
    "subBizType":"state",
    "payload":{
        "online":false,
        "reason":"mqtt_connection_lost",
        "heartbeatIndex":120,
        "deviceName":"园区东门人脸机",
        "deviceSerial":"3161w316156d33x966",
        "version":"v1.1.02",
        "ipAddr":"192.168.1.100",
        "mac":"00:11:22:33:44:55",
        "telemetry":{

        },
        "serviceStatus":{

        },
        "streams":[

        ]
    },
    "extend":{

    }
}

3.8 二维码识别上报

子业务类型：subBizType=qrcode

业务说明

摄像头硬件识别二维码主动推送内容。

上报 payload 字段

| 字段 | 类型 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| operator | string | 固定QRCodePush |
| info.facesluiceId | string | 设备 ID |
| info.time | string | 识别时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| info.QRCodeInfo | string | 二维码原始文本 |

上报完整示例：

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"up-qrcode-scan-33445566-77889900-1122aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:44:00Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"qrcode",
    "payload":{
        "operator":"QRCodePush",
        "info":{
            "facesluiceId":"CAM-20260001",
            "time":"2026-07-24 09:44:00",
            "QRCodeInfo":"https://test.company.com/user/10001"
        }
    },
    "extend":{

    }
}

3.10 本地录像查询

子业务类型：subBizType=recordSearch

业务说明

平台下发时间段，设备返回 SD 卡录像文件列表。

下发 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| startTime | string | 是 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| endTime | string | 是 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

下发示例：

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-record-search-44556677-88990011-2233aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:45:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"recordSearch",
    "payload":{
        "startTime":"2026-07-24 08:00:00",
        "endTime":"2026-07-24 09:00:00"
    },
    "extend":{

    }
}

查询回执 bizData 字段

| 字段 | 类型 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| facesluiceId | string | 设备 ID |
| result | string | ok/failed |
| filelist | array | 录像文件数组 |
| filelist.filename | string | 本地文件路径 |
| filelist.type | int | 录像类型 |
| filelist.start_time | long | 开始时间戳 |
| filelist.end_time | long | 结束时间戳 |

回执完整示例：

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"ack-record-search-55667788-99001122-3344aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:45:01Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"recordSearch",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"cmd-record-search-44556677-88990011-2233aabbccdd",
        "code":200,
        "msg":"录像文件查询完成",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{
            "filelist":[
                {
                    "filename":"/sdcard/20260724/N165617.mp4",
                    "type":1,
                    "start_time":1784966400,
                    "end_time":1784969400
                }
            ],
            "facesluiceId":"CAM-20260001",
            "result":"ok"
        }
    },
    "extend":{

    }
}

3.11 录像上传任务下发

子业务类型：subBizType=recordUpload

业务说明

下发录像 HTTP 上传任务，设备二进制 POST 上传文件。

下发 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| startTime | string | 是 | 录像起始时间 |
| endTime | string | 是 | 录像结束时间 |
| filename | string | 是 | 本地录像路径 |
| uploadurl | string | 是 | 后端接收 POST 地址 |
| videoId | string | 否 | 自定义录像唯一标识 |

下发示例：

{
  "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-record-upload-66778899-00112233-4455aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:45:30Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"recordUpload",
    "payload":{
        "startTime":"2026-07-24 08:00:00",
        "endTime":"2026-07-24 09:00:00",
        "filename":"/sdcard/20260724/N165617.mp4",
        "uploadurl":"",
        "videoId":"VID-0001"
    },
    "extend":{

    }
}

3.13 硬件信息查询

子业务类型：subBizType=systemInfo

业务说明

查询 SD 卡 / 4G/WiFi/ 固件版本硬件信息。

下发 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| queryType | string | 是 | GetSdCardInfo/Get4GStatus/GetWifiStatus/GetDeviceVersion |

下发示例（查询 SD 卡）：

{
   "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-system-sd-77889900-11223344-5566aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:47:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"systemInfo",
    "payload":{
        "queryType":"GetSdCardInfo"
    },
    "extend":{

    }}

SD 卡查询回执 bizData 字段

| 字段 | 类型 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| sd_info.status | int | 0 无卡 / 1 未格式化 / 3 挂载 / 5 使用中 / 6 满 |
| sd_info.total_size | int | 总容量 MB |
| sd_info.free_size | int | 剩余容量 MB |
| sd_info.record_mode | int | 0 停止 / 1 全天 / 2 报警录像 |
| sd_info.record_filelen | int | 录像分片分钟 |

回执完整示例：

{
   "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"ack-system-sd-88990011-22334455-6677aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:47:00Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"systemInfo",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"cmd-system-sd-77889900-11223344-5566aabbccdd",
        "code":200,
        "msg":"SD卡信息读取成功",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{
            "sd_info":{
                "status":3,
                "total_size":8192,
                "free_size":1024,
                "record_mode":2,
                "record_filelen":5
            }
        }
    },
    "extend":{

    }}

3.14 设备日志分页上报

子业务类型：subBizType=log

业务说明

设备运行、操作审计日志分页推送。

上报 payload 完整字段

| 字段 | 类型 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| page | int | 当前页码 |
| limit | int | 单页条数 |
| total | int | 日志总条数 |
| logList | array | 日志明细数组 |
| logList.serial | int | 日志序号 |
| logList.time | string | 日志时间 |
| logList.mainType | string | 日志大类：正常 / 异常 |
| logList.subType | string | 细分故障 / 操作 |
| logList.channel | int | 对应通道 |
| logList.user | string | 操作用户 |
| logList.remoteIp | string | 操作客户端 IP |

上报完整示例：

{
   "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"up-log-page-66778899-00112233-4455aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:46:00Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"log",
    "payload":{
        "page":1,
        "limit":10,
        "total":120,
        "logList":[
            {
                "serial":2,
                "time":"2026/07/24 09:45:00",
                "mainType":"异常",
                "subType":"音频输入异常",
                "channel":1,
                "user":"admin",
                "remoteIp":"192.168.1.100"
            }
        ]
    },
    "extend":{

    }}

四、AI 业务类

主要业务类型：mainBizType=aiBiz

4.1 AI 模型下发部署

子业务类型：subBizType=modelDeploy

业务说明

AI  推理模型下载、校验、切换推理实例。

下发 payload 完整字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestId | string | 是 | 模型任务唯一 ID |
| algorithmId | int | 是 | 算法业务编号 |
| trainingId | string | 否 | 训练任务 ID |
| modelType | string | 是 | om/tensorrt |
| modelUrl | string | 是 | 短期签名 HTTP 下载地址 |
| fileName | string | 是 | 模型文件名 |
| fileSize | number | 是 | 文件字节大小 |
| sha256 | string | 是 | 文件哈希校验码 |
| expiresAt | string | 是 | 下载链接过期 UTC 时间 |
| rollbackEnable | bool | 是 | 失败自动回滚旧模型 |
| modelConfig | object | 否 | 推理参数阈值 |
| modelConfig.confThreshold | float | 置信度阈值 |  |
| modelConfig.nmsThreshold | float | NMS 抑制阈值 |  |

下发完整示例：

模型回执 bizData 字段

| 字段 | 类型 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| requestId | string | 对应下发任务 ID |
| status | string | RECEIVED/DOWNLOADING/DOWNLOADED/VERIFYING/DEPLOYING/SUCCESS/FAILED |
| fileSha256 | string | 本地校验哈希 |
| costMs | number | 部署耗时毫秒 |

回执完整示例：

{

"protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"11223344-5566-4788-9900-abcdef123456",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:33:45Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"aiBiz",
    "subBizType":"modelDeploy",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"77886655-1234-4678-abcd-12345678abcd",
        "code":200,
        "msg":"模型校验通过，部署完成",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{
            "requestId":"MODEL-TASK-20260724-001",
            "status":"SUCCESS",
            "fileSha256":"3f2c9d11e88a77b665443211abcdef00987654321",
            "costMs":1200
        }
    },
    "extend":{

    }
  }

4.2 查询当前加载模型

子业务类型：subBizType=modelQuery

业务说明

查询设备当前生效 AI 模型，下发 payload 为空对象{} 下发示例：

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-model-query-11112222-33334444-55556666",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T10:00:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"aiBiz",
    "subBizType":"modelQuery",
    "payload":{

    },
    "extend":{

    }
}

查询回执 bizData 字段

algorithmId、fileName、sha256、modelType

4.3 模型手动回滚

子业务类型：subBizType=modelRollback

下发 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestId | string | 是 | 回滚任务 ID |

4.4 人脸库人员管理

子业务类型：subBizType=faceLib

业务说明

人脸底库增删改查（新增 / 删除 / 分页查询 / 单条查询 / 清空）。

下发 payload 通用字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| libOperate | string | 是 | EditPerson/QueryPerson/QuerySample/SearchPerson/DelPerson/DeleteAllPerson |
| customId | string | 增删查单条必填 | 人员全局唯一 UUID |
| name | string | EditPerson 必填 | 人员姓名 |
| telnum1 | string | 可选 | 联系电话 |
| age | int | 可选 | 年龄 |
| gender | int | 0 男 / 1 女 |  |
| idCard | string | 可选身份证 |  |
| valid_time_type | int | 0 每日 / 1 星期 / 2 日期区间 |  |
| start_time | long | 有效期起始秒 |  |
| expire_time | long | 有效期结束秒 |  |
| department_name | string | 部门 |  |
| personType | int | 0 白 / 1 黑 / 2VIP |  |
| notes | string | 备注 |  |
| op_face_ver | string | 人脸库版本 |  |
| pic | string | 人脸底图 base64 |  |

新增人员下发完整示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-face-lib-add-77889900-11223344-5566aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:40:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"aiBiz",
    "subBizType":"faceLib",
    "payload":{
        "libOperate":"EditPerson",
        "customId":"713BCEF6393955E0DC8822354D0D61E1",
        "name":" 张 三 ",
        "telnum1":"13800138000",
        "age":30,
        "gender":0,
        "idCard":"400400199912120001",
        "valid_time_type":0,
        "start_time":0,
        "expire_time":86399,
        "department_name":"行政部",
        "personType":0,
        "notes":"园区内部员工",
        "op_face_ver":"1021_v2",
        "pic":"data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD..."
    },
    "extend":{

    }
}

人脸库操作回执示例

{
  "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"ack-face-lib-add-88990011-22334455-6677aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:40:02Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"aiBiz",
    "subBizType":"faceLib",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"cmd-face-lib-add-77889900-11223344-5566aabbccdd",
        "code":200,
        "msg":"人员新增成功",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{
            "customId":"713BCEF6393955E0DC8822354D0D61E1",
            "personId":1,
            "result":"ok"
        }
    },
    "extend":{

    }}

4.5 人脸通行 / 陌生人抓拍上报

子业务类型：subBizType=faceEvent

业务说明

人脸 AI 识别结果上报，区分白名单通行 / 陌生人。

上报 payload 完整字段

| 字段 | 类型 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| operator | string | entr 白名单 /entr_or_exit 陌生人 |
| info.customId | string | 库内人员 ID，陌生人空 |
| info.personid | int | 设备本地人员编号 |
| info.persionName | string | 姓名 |
| info.facesluiceId | string | 设备 ID |
| info.time | string | 抓拍时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| info.pic | string | 现场抓拍图 base64 |
| info.sample_pic | string | 底库人脸图 base64 |
| info.score_dect | int | 比对分数 0~100 |
| info.rect | array | [x,y,w,h] 人脸框坐标 |
| info.gender | string | M 男 / F 女 |
| info.glasses | int | 1 无 / 2 普通 / 3 墨镜 |
| info.mask | int | 1 无 / 2 佩戴口罩 |
| info.hat | int | 1 无 / 2 戴帽 |

上报完整示例：

{
   "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"up-face-pass-99001122-33445566-7788aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:41:00Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"aiBiz",
    "subBizType":"faceEvent",
    "payload":{
        "operator":"entr",
        "info":{
            "customId":"713BCEF6393955E0DC8822354D0D61E1",
            "personid":1,
            "persionName":"张三",
            "facesluiceId":"CAM-20260001",
            "time":"2026-07-24 09:41:00",
            "pic":"data:image/jpg;base64,xxx",
            "sample_pic":"data:image/jpg;base64,xxx",
            "score_dect":92,
            "rect":[
                100,
                120,
                220,
                260
            ],
            "gender":"M",
            "glasses":1,
            "mask":1,
            "hat":1
        }
    },
    "extend":{

    }}

4.6上报文件上传

. 业务说明

硬件端上传事件图片分两步：

1. 调用 VLS 接口申请一个有时效的上传地址。

2. 使用返回的 uploadUrl 将图片二进制内容 PUT 到 MinIO。

uploadUrl 由平台动态生成，默认 10 分钟有效。硬件端不需要 MinIO 账号和密码，也不能自行拼接上传地址。

2. 申请上传地址

请求地址

POST /vlsDeviceMedia/public/upload-url

Content-Type: application/json

请求字段

| 字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意思 |
| --- | --- | --- | --- |
| deviceId | String | 是 | 平台中已存在的设备编号 |
| fileName | String | 是 | 图片文件名，只传文件名，不传本地完整路径 |
| contentType | String | 是 | 图片类型：image/jpeg、image/png 或 image/webp |
| fileSize | Long | 是 | 图片真实字节数，必须大于 0，默认最大 10 MiB |
| sha256 | String | 是 | 图片内容的 SHA-256，64 位十六进制字符串 |

调用示例

curl --request POST 'http://192.168.88.31:8080/vlsDeviceMedia/public/upload-url' \

--header 'Content-Type: application/json' \

--data-raw '{

"deviceId": "AETY-00-NJN2-WJUB-00000100",

"fileName": "capture.png",

"contentType": "image/png",

"fileSize": 715443,

"sha256": "fa354d240cf45cecd9383e8f2d4d8cca27333745481222f73561cc9e22c596d2"

}

返回字段

| 字段 | 类型 | 字段意思 |
| --- | --- | --- |
| data.mediaId | String | 图片唯一编号，后续事件上报时使用 |
| data.objectKey | String | 图片在对象存储中的 Key，后续事件上报时使用 |
| data.uploadUrl | String | 本次图片上传的完整临时 PUT 地址 |
| data.expiresAt | String | 上传地址失效时间，UTC ISO-8601 格式 |
| data.requiredContentType | String | PUT 时必须使用的 Content-Type |

返回示例

{

"code":200,
    "success":true,
    "data":{
        "mediaId":"155e3e5b-da17-42bb-b6c9-86cedeba0f14",
        "objectKey":"events/AETY-00-NJN2-WJUB-00000100/2026/08/04/155e3e5b-da17-42bb-b6c9-86cedeba0f14.png",
        "uploadUrl":"http://192.168.88.31:9000/ruoyi/events/...png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&...",
        "expiresAt":"2026-08-04T02:22:10.535Z",
        "requiredContentType":"image/png"
    },
    "msg":"操作成功"

}

3. 上传图片文件

请求地址

使用上一步返回的完整 data.uploadUrl，不是固定地址。

请求要求

| 内容 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| HTTP Method | String | 是 | 必须为 PUT |
| Content-Type | Header | 是 | 必须与 requiredContentType 完全一致 |
| Request Body | Binary | 是 | 图片原始二进制内容，不是 JSON、Base64 或文件路径 |

调用示例

curl --request PUT '<将这里替换为完整的 uploadUrl>' \

--header 'Content-Type: image/png' \

--data-binary '@C:/Users/oort/Pictures/capture.png'

返回示例

上传成功时 MinIO 返回 HTTP 200 OK，响应体通常为空。

如果返回 403 Request has expired，表示 uploadUrl 已过期，需要重新调用第 2 节接口申请新地址。

4.7 结构化人车 / 车牌 / 非机动车识别

子业务类型：subBizType=struct

业务说明

通用目标 AI 跟踪上报，人脸 / 人形 / 机动车 / 非机动车 / 车牌统一结构。

上报 payload 完整字段

| 字段 | 类型 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| operator | string | 固定struct_attr |
| facesluiceId | string | 设备 ID |
| track_id | int | 目标跟踪唯一 ID |
| type | string | face/human/vehicle/cycle/plate |
| keep_time | int | 画面停留毫秒 |
| left/top/right/bottom | int | 目标像素框 |
| worth | float | 识别置信度 0~1 |
| datetime | string | 抓拍时间 |
| bind | array | 绑定目标 track_id（人脸绑定人形） |
| info | object | 目标细分属性 |
| object_image | string | 目标截图 base64 |
| bg_image | string | 背景图 base64 |
| mac | string | 设备 MAC |
| ipaddr | string | 设备 IP |

人形结构化完整上报示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"up-struct-human-00112233-44556677-8899aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:42:00Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"aiBiz",
    "subBizType":"struct",
    "payload":{
        "operator":"struct_attr",
        "facesluiceId":"CAM-20260001",
        "track_id":4,
        "type":"human",
        "keep_time":2022,
        "left":783,
        "top":443,
        "right":1272,
        "bottom":983,
        "worth":0.853293,
        "datetime":"2026-07-24 09:42:00",
        "bind":[

        ],
        "info":{
            "clothes_color":4,
            "safety_helmet":1,
            "action_watch_phone":1,
            "bags":1
        },
        "object_image":"data:image/jpeg;base64,xxx",
        "bg_image":"data:image/jpeg;base64,xxx",
        "mac":"00:11:22:33:44:55",
        "ipaddr":"192.168.1.100"
    },
    "extend":{

    }}

4.8 设备OTA固件升级

子业务类型：subBizType= firmwareDeploy

业务说明

平台仅对在线设备创建 RootFS OTA 任务。下发前必须按设备上报的 deviceModel 精确匹配固件，并比较 payload.version 与最新 READY 固件。版本采用至少三段的纯数字点分格式，逐段按数值比较，例如 1.0.1.14 高于 1.0.1.9。

OTA 包存放在私有对象存储中。平台先持久化任务，再通过 QoS 1 MQTT 发布携带平台短期下载 URL 的指令。设备必须校验公共信封、deviceId、deviceModel、target、fileSize、sha256 以及包内 manifest。MQTT 发布成功仅表示 PUBLISHED，不代表升级成功。

RootFS 包写入非活动 A/B 槽位，必须启用回滚并在升级后重启。设备只有在新版本通过启动健康检查后才能回执 SUCCESS；随后必须通过 device/state 再次上报实际版本，平台不得仅依据 OTA 回执改写设备当前版本。

设备状态上报前置字段

升级判断依赖 device/state 的以下 payload 字段。payload.version 固定表示当前 RootFS 版本。

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| deviceModel | string | 是 | 设备型号编码；必须与固件元数据精确一致 |
| version | string | 是 | 当前 RootFS 版本；至少三段纯数字点分格式 |

下发公共信封字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| protocolVersion | string | 是 | 固定为 2.2 |
| messageId | string | 是 | 平台生成的全局唯一指令 ID；用于幂等和回执关联 |
| deviceId | string | 是 | 目标设备 ID；必须与 Topic 中的设备 ID 一致 |
| sentAt | string | 是 | UTC ISO 8601 时间 |
| msgDir | string | 是 | 固定为 platform2dev |
| mainBizType | string | 是 | 固定为 device |
| subBizType | string | 是 | 固定为 firmwareDeploy |
| payload | object | 是 | OTA 业务参数 |
| extend | object | 是 | 扩展对象；无内容时传 {} |

下发 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestId | string | 是 | 平台生成的 OTA 任务 UUID；所有进度回执保持不变 |
| deviceModel | string | 是 | 任务创建时捕获的设备型号 |
| target | string | 是 | 固定为 rootfs |
| version | string | 是 | 目标版本；必须与 OTA manifest 一致 |
| packageUrl | string | 是 | 平台 OTA 下载接口的短期 HTTP(S) 地址；不暴露对象存储签名 |
| urlExpiresAt | string | 是 | 下载地址失效时间，UTC ISO 8601 |
| fileName | string | 是 | OTA 包文件名 |
| fileSize | long | 是 | 文件字节数；不得超过 160 MiB |
| sha256 | string | 是 | 平台上传校验所得的 64 位小写十六进制 SHA-256 |
| rollbackEnable | boolean | 是 | 固定为 true |
| rebootAfter | boolean | 是 | 固定为 true |

完整下发示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"fw-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "deviceId":"AETY-00-NJN2-WJUB-00000100",
    "sentAt":"2026-08-17T10:30:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"firmwareDeploy",
    "payload":{
        "requestId":"4f88e9a4-b20d-46cc-a866-d1b6d2d1e55a",
        "deviceModel":"OORT-6600-2.5",
        "target":"rootfs",
        "version":"1.0.1.15",
        "packageUrl":"http://192.168.88.31:8080/vlsDeviceFirmware/ota/4f88e9a4-b20d-46cc-a866-d1b6d2d1e55a/fw-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "urlExpiresAt":"2026-08-17T12:30:00Z",
        "fileName":"rootfs-1.0.1.15.ota",
        "fileSize":22020396,
        "sha256":"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
        "rollbackEnable":true,
        "rebootAfter":true
    },
    "extend":{

    }
}

设备回执 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| sourceMsgId | string | 是 | 对应下发指令 messageId |
| code | int | 是 | 102 处理中；200 终态成功；400 参数错误；500 设备执行失败 |
| msg | string | 是 | 当前状态或错误摘要 |
| errCode | int | 是 | 业务错误码；无错误为 0 |
| errDetail | string | 是 | 错误详情；无错误传空字符串 |
| bizData | object | 是 | OTA 任务进度详情 |

bizData 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestId | string | 是 | 对应下发 payload.requestId |
| status | string | 是 | 见 OTA 状态枚举；状态只能单向推进 |
| deviceModel | string | 是 | 设备实际校验的型号 |
| target | string | 是 | 固定为 rootfs |
| version | string | 是 | 本任务目标版本 |
| fileSha256 | string | SUCCESS 必填 | 设备实际下载文件的 SHA-256 |
| costMs | long | 否 | 从接收任务到当前回执的累计耗时，毫秒 |

OTA 状态枚举

| 状态 | 终态 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| ACCEPTED | 否 | 设备已完成信封和任务参数校验 |
| DOWNLOADING | 否 | 正在通过 packageUrl 下载 OTA 包 |
| VERIFYING | 否 | 正在校验文件 SHA-256 和包内 manifest |
| INSTALLING | 否 | 正在写入非活动 RootFS 槽位 |
| REBOOTING | 否 | 正在重启并执行启动健康检查 |
| SUCCESS | 是 | 升级完成且健康检查通过 |
| FAILED | 是 | 任务失败；msg/errCode/errDetail 必须说明原因 |

升级成功回执示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"up-fw-resp-1786963200-1",
    "deviceId":"AETY-00-NJN2-WJUB-00000100",
    "sentAt":"2026-08-17T10:42:00Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"firmwareDeploy",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"fw-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "code":200,
        "msg":"固件升级完成并通过启动健康检查",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{
            "requestId":"4f88e9a4-b20d-46cc-a866-d1b6d2d1e55a",
            "status":"SUCCESS",
            "deviceModel":"OORT-6600-2.5",
            "target":"rootfs",
            "version":"1.0.1.15",
            "fileSha256":"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
            "costMs":46412
        }
    },
    "extend":{

    }
}

一致性与安全要求

平台以 requestId 关联任务，并同时校验 sourceMsgId、deviceId、target、version。SUCCESS 回执还必须校验 fileSha256；任一字段不匹配时不得把任务标记为成功。终态 SUCCESS/FAILED 不允许被后续乱序进度回执覆盖。

同一设备同时只允许一个非终态 RootFS OTA 任务。packageUrl 不要求平台登录令牌，其安全性由不可预测的 requestId 与 messageId 共同保证。平台下载接口必须校验两者与任务记录一致、任务未过期且固件为 READY，并在返回前核对对象大小与 SHA-256；校验通过后才从私有对象存储流式返回 OTA 包。设备应在 urlExpiresAt 前开始下载，不得记录或转发完整 URL。失败后由管理员重新发起新任务，不复用过期地址或旧 requestId。

五、IoT Center 类

主要业务类型：mainBizType=RS

5.1 RSGet

子业务类型：subBizType=RSGet

业务说明

GET 获取RS-485配置

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accessToken | header | string | 是 | none |

返回示例

200 Response

{
    "code":200,
    "message":"成功",
    "data":{
        "baud_rate":115200,
        "data_bit":16,
        "stop_bit":1,
        "check":"无",
        "flow_contrl":"无",
        "decoder_type":"PWMC-AE",
        "decoder_addr":"127.0.0.1"
    }
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | none | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » code | integer | true | none |  | none |
| » message | string | true | none |  | none |
| » data | object | true | none |  | none |
| »» baud_rate | integer | true | none | 波特率 | none |
| »» data_bit | integer | true | none | 数据位 | none |
| »» stop_bit | integer | true | none | 停止位 | none |
| »» check | string | true | none | 校验位 | none |
| »» flow_contrl | string | true | none | 流控 | none |
| »» decoder_type | string | true | none | 解码器类型 | none |
| »» decoder_addr | string | true | none | 解码器地址 | none |

5.2 RSSave

子业务类型：subBizType=RSSave

业务说明

POST 保存RS-485配置

请求参数

{
    "baud_rate":115200,
    "data_bit":16,
    "stop_bit":1,
    "check":"无",
    "flow_contrl":"无",
    "decoder_type":"PWMC-AE",
    "decoder_addr":"127.0.0.1"
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accessToken | header | string | 是 | none |
| body | body | object | 否 | none |

返回示例

200 Response

{
    "code":200,
    "message":"成功"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | none | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » code | integer | true | none |  | none |
| » message | string | true | none |  | none |

5.3 电梯梯控

子业务类型：subBizType=tkControl

业务说明

闸机硬件电梯楼层控制指令下发。

下发 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| operator | string | 是 | 固定TKControl |
| info.value | string | 是 | 32 位十六进制梯控指令码 |

下发示例：

{
   "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-tk-ctrl-11223344-55667788-9900aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:43:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"tkControl",
    "payload":{
        "operator":"TKControl",
        "info":{
            "value":"FF010000000000000000"
        }
    },
    "extend":{

    }
}

梯控回执示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"ack-tk-ctrl-22334455-66778899-0011aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:43:01Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"tkControl",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"cmd-tk-ctrl-11223344-55667788-9900aabbccdd",
        "code":200,
        "msg":"梯控指令下发成功",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{
            "result":"ok"
        }
    },
    "extend":{

    }}

5.4 液晶屏广告管理

子业务类型：subBizType=ad

业务说明

带屏人脸机广告图片增删、轮播时长配置。

下发 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| libOperate | string | 是 | EditAD 新增修改 / DelAD 删除 |
| info.adslot | int | 是 | 广告槽位 0~4 |
| info.path | string | EditAD 必填 | 广告图片下载 URL |
| info.polltime | int | EditAD 必填 | 单张轮播时长 (秒) |

下发示例（新增广告）：

{
  "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-ad-add-44556677-88990011-2233aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:44:30Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"ad",
    "payload":{
        "libOperate":"EditAD",
        "info":{
            "adslot":0,
            "path":"https://minio.test.com/ad/ad01.jpg",
            "polltime":10
        }
    },
    "extend":{

    }}

广告操作回执示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"ack-ad-add-55667788-99001122-3344aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:44:31Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"ad",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"cmd-ad-add-44556677-88990011-2233aabbccdd",
        "code":200,
        "msg":"广告配置更新成功",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{
            "adslot":0,
            "result":"ok"
        }
    },
    "extend":{

    }

}

5.5 MP3 音频播放配置

子业务类型：subBizType=mp3Play

业务说明

设备本地音频文件、播放模式配置。

下发 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| operate | string | 是 | Set 设置 / Get 查询 |
| config.enable | int | 是 | 0 关闭 / 1 启用 |
| config.mode | int | 是 | 0 顺序 / 1 随机 |
| config.mp3file | array | 否 | 音频列表 |
| mp3file.name | string |  | 音频名称 |
| mp3file.select | int |  | 0 不选 / 1 选中播放 |

下发示例：

{

"protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-mp3-set-77889900-11223344-5566aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:46:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"mp3Play",
    "payload":{
        "operate":"Set",
        "config":{
            "enable":1,
            "mode":0,
            "mp3file":[
                {
                    "name":"欢迎语音.mp3",
                    "select":1
                },
                {
                    "name":"警报提示.mp3",
                    "select":0
                }
            ]
        }
    },
    "extend":{

    }

}

六、全局可靠性 & 安全通用规范

    - 幂等去重：每条消息messageId 全局唯一，平台以deviceId+messageId 建立索引，重复消息直接丢弃；

    - 阶梯重试：未收到对应 ack 自动 5/15/30/60s 退避，最长重试 5 分钟；人脸库批量任务延长至 10

分钟；

    - 离线缓存：设备本地持久化  AI   抓拍、人脸库任务、媒体任务，网络恢复按时间顺序补发；

    - 二进制约束：单条 JSON 最大 128KB，模型 / 录像 / 大图禁止 Base64 内嵌，统一 HTTP/MinIO 上传；

    - 三要素校验：MQTT 登录账号、Topic 内 deviceId、消息体 deviceId 三者必须完全一致，不一致丢弃并记录安全日志；

    - 传输加密：生产环境强制 TLS 8883，1883 明文仅内网测试；

    - 敏感脱敏：身份证、密钥、临时上传    URL、人脸原图支持配置脱敏输出；