VLS-Protocol

修订记录

| 版本/作者/日期 | 修改内容 |
| --- | --- |
| 1.0/雷超群/2026-07-24 | 初版 |
| 1.1/雷超群/2026-08-04 | 添加事件上报文件上传模块，调整下发模型 |
| 1.2/雷超群/2026-08-05 | 优化数据格式 |
| 1.3/雷超群/2026-08-12 | 设备心跳增加多码流上报与平台接收回执 |
| 1.3/雷超群/2026-08-17 | 4.8 设备OTA固件升级 |
| 1.4/雷超群/2026-09-07 | 补充通用设备控制规格 1：能力查询、停止、镜头与高级控制、时效和回执；设备端尚未支持，待开发联调 |
| 1.5/雷超群/2026-09-08 | 心跳增加设备能力与当前模型快照，补充平台上线时间和详情展示规则 |
| 1.6/雷超群/2026-09-09 | 心跳新增 WGS84 位置坐标，补充校验、清空和设备详情展示规则 |
| 1.7/雷超群/2026-09-14 | 4.1 模型下发增加类别 YAML 下载字段、双文件校验和成对切换规则；新增类别哈希回执，设备端待适配联调 |
| 1.8/雷超群/2026-09-16 | 4.2 补充设备模型全量查询；新增 4.9 模型删除及回执，设备端待适配联调 |
| 1.9/雷超群/2026-09-22 | 增加初始化租户归属及绑定凭据；缺省保留默认租户，禁止心跳改租户；板端显式多租户接入待适配 |
| 1.10/2026-10-27 | 4.1 补充单设备保存模型及1～20台摄像机批量部署：统一下发链路、版本锁定、逐台校验、幂等重试/恢复与双哈希回执；明确不发送独立运行参数。平台本地实现，板端去重、双文件切换/回滚仍待适配及实机联调。 |

目录

一、协议总览	2

1.1 设计目标	2

1.2 基础通信约束	3

1.3生命周期时序图	4

二、基础通用规范	4

2.1 唯一总线 Topic	4

2.2 全局公共消息头	4

2.3 通用统一回执模板	5

三、设备类	6

3.1 设备全量配置	6

3.2 通用设备控制	7

3.3 远程抓图	24

3.4 设备校时	25

3.5 媒体上传交互	26

3.6 设备心跳 & 硬件遥测	28

3.8 二维码识别上报	34

3.10 本地录像查询	34

3.11 录像上传任务下发	36

3.13 硬件信息查询	37

3.14 设备日志分页上报	38

四、AI 业务类	39

4.1 AI 模型下发部署	40

4.2 查询设备模型	43

4.3 模型手动回滚	44

4.4 人脸库人员管理	44

4.5 人脸通行 / 陌生人抓拍上报	45

4.6上报文件上传	47

4.7 结构化人车 / 车牌 / 非机动车识别	50

4.8 设备OTA固件升级	51

4.9 删除设备模型	55

五、IoT Center 类	55

5.1 RSGet	55

5.2 RSSave	57

5.3 电梯梯控	58

5.4 液晶屏广告管理	59

5.5 MP3 音频播放配置	60

六、全局可靠性 & 安全通用规范	61

一、协议总览

1.1 设计目标

  - 通用性：兼容普通 IPC、球机  PTZ、人脸识别一体机、结构化智能相机、边缘盒全品类设备，统一交互范式；

  - 可扩展性：采用分层消息结构，业务载荷独立隔离，新增 AI 事件、设备配置、媒体上传无需修改外层协议头；

  - 便利性：复用文档现有 HTTP 后台接口字段，设备端一套逻辑对接 HTTP/MQTT 双通道，降低改造成本；

  - 可靠性：完善幂等、重试、回执、离线缓存、心跳机制，适配弱网工业场景；

  - 安全合规：设备独立 ACL、TLS 加密、消息鉴权、敏感字段脱敏。

1.2 基础通信约束

| 项 | 规范定义 |
| --- | --- |
| MQTT 版本 | 3.1.1（兼容 5.0） |
| 生产端口 | TLS 8883；测试明文 1883 |
| ClientID | vlstream-{deviceId} 全局唯一 |
| KeepAlive | 60s |
| CleanSession | false（持久会话，离线消息不丢失） |
| QoS 统一 | 所有命令 / 事件 / 回执使用 QoS 1 |
| Retain | 业务消息 false；设备在线状态 true |
| 编码 | 全消息 UTF-8 JSON |
| 时间标准 | UTC ISO-8601 yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ |
| 幂等规则 | messageId UUID 全局唯一，重试不变 |
| 二进制策略 | MQTT 仅传 URL / 元数据，图片 / 模型 / 录像走 HTTP/MinIO 上传，不 Base64 大包 |

1.3生命周期时序图

二、基础通用规范

2.1 唯一总线 Topic

vlstream/v2.2/dev/{deviceId}/bus

全业务复用

所有平台下发、设备上报、业务回执统一发布 /  订阅；

ACL 权限：设备仅允许读写自身deviceId 对应的总线 Topic，禁止跨设备访问。

2.2 全局公共消息头

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"UUID-v4 全局唯一",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:30:00Z",
    "msgDir":"platform2dev/dev2platform",
    "mainBizType":"device/aiBiz",
    "subBizType":"细分业务标识",
    "payload":{

    },
    "extend":{

    }
}

公共头字段说明

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| protocolVersion | string | 是 | 协议版本 2.2，主版本变更代表不兼容 |
| messageId | string | 是 | UUID v4 幂等 ID，重传 / 重试必须复用同一值 |
| deviceId | string | 是 | 设备全局唯一编号，Topic / 消息体 / 平台设备库三统一 |
| sentAt | string | 是 | UTC 标准时间 yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ |
| msgDir | string | 是 | platform2dev 平台下发； dev2platform 设备上报 |
| mainBizType | string | 是 | 仅二选一： device 设备硬件类 / aiBiz AI 全业务类 |
| subBizType | string | 是 | 细分业务标识，区分同大类下不同功能 |
| payload | object | 是 | 独立业务载荷，不同 subBizType 字段完全隔离 |
| extend | object | 否 | 厂商私有硬件 / 调试扩展，不污染标准字段 |

2.3 通用统一回执模板

回执subBizType 与原请求保持一致，通过sourceMsgId 绑定原始消息实现请求匹配

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":" 回 执 独 立 UUID",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:30:01Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"config",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"原始请求messageId",
        "code":200,
        "msg":"业务执行描述",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":Object{...}
    },
    "extend":Object{...}
}

回执 payload 通用字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| sourceMsgId | string | 是 | 对应下发指令的 messageId，用于请求 - 应答关联 |
| code | int | 是 | HTTP 对齐状态码：200 成功，4xx 参数错误，5xx 设备内部异常 |
| msg | string | 是 | 可读简短执行结果文案 |
| errCode | int | 是 | 自定义业务错误码，0 = 无故障，非零代表细分故障 |
| errDetail | string | 否 | 详细故障堆栈 / 原因，成功留空 |
| bizData | object | 否 | 查询 / 抓拍 / 列表类业务返回数据，纯设置操作留空 |

三、设备类

主要业务类型：mainBizType=device

3.1 设备全量配置

子业务类型：subBizType=config

业务说明

平台下发 / 查询音视频、网络、PTZ、OSD、GB28181、RTMP、串口、存储、MQTT 全硬件参数，复用 HTTP 接口字段。

下发 payload 字段

platform2dev

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| operate | string | 是 | get 查询当前配置 / set 保存新配置 |
| configGroup | string | 是 | basic/net/video/audio/ptz/osd/ai/security/storage/time/rs485/rtmp/gb28181/mqtt/serial/mp3 |
| configData | object | 是 | 分组对应参数，get 时传空对象{} |

平台下发 JSON 示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-config-00112233-4455-6677-8899-aabbccddeeff",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:32:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"config",
    "payload":{
        "operate":"set",
        "configGroup":"video",
        "configData":{
            "code_stream_type":"主码流",
            "resolution":"1920*1080",
            "video_coding":"H.265",
            "frame_rate":25,
            "StreamMode":"VBR",
            "MaxStreams":2048,
            "EncodeAudio":1,
            "AudioMode":"G711A",
            "AuidoInputVolume":70,
            "AudioOutputVolume":70
        }
    },
    "extend":{

    }
}

配置回执 JSON 示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"ack-config-00aabbcc-1122-3344-5566-77889900aabb",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:32:02Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"config",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"cmd-config-00112233-4455-6677-8899-aabbccddeeff",
        "code":200,
        "msg":"视频码流配置保存成功",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{

        }
    },
    "extend":{

    }
}

3.2 通用设备控制

子业务类型：subBizType=ctrl，mainBizType=device。

3.2.1 实现状态与适用范围

截至 2026-09-07，设备端尚未支持本节新增的云台、镜头及高级控制功能。本节 controlVersion=1 是供平台和设备端后续开发、联调使用的接口约定，不表示功能已实现或已通过实机验收。以下能力及回执示例均为协议样例，不是当前设备实测数据。

原有 reboot、fully_recovery、recordStart、recordStop、formatDisk、firmwareUpgrade、exportParam、importParams 等动作继续保留，本次不修改其参数和执行语义。原有 ptzCmd、ptz_up、ptz_down、call_preset、add_preset、delete_preset 名称继续使用；新增控制必须经过能力查询，不得向未声明 controlVersion=1 的设备直接试发。

平台提供统一播放界面，按设备和通道的真实能力开放操作。VLStream 设备按本节通过 MQTT 执行控制；其他接入协议由平台适配，不能要求国标、ONVIF、ISUP 或纯视频源直接解析本节 MQTT 消息。设备及通道仍以 WVP 目录为准，指令使用设备业务 deviceId 和设备上报的 channelId，不使用平台数据库行 ID。

方向盘中央按钮固定为“停止云台”，调用 ptz_stop，不能解释为自动旋转、恢复出厂或回到默认预置位。“摄像机管理后台”打开原厂 Web 后台，不进入 VLS 配置页，也不使用视频播放地址代替管理地址。

3.2.2 消息封装与控制入口

沿用第 2 章公共消息头、设备总线 Topic、QoS 1 和 sourceMsgId 回执关联规则。请求和回执的 subBizType 均为 ctrl，mainBizType 均为 device，Retain=false。本文档修订版本与协议头 protocolVersion=2.2 分开管理，本次不更改外层版本号。

| payload 字段 | 类型 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| ctrlAction | string | 原有通用动作，或下表新增的能力查询、状态查询、预置位列表、巡航组列表；操作设备使用 ptzCmd。 |
| controlVersion | int | 本节新控制规格固定为 1；不改变本节外其他业务消息。 |
| param | object | 根据 ctrlAction 提交参数；能力查询传空对象。 |

| ctrlAction | param | 用途 |
| --- | --- | --- |
| getControlCapabilities | {} | 返回当前设备全部通道的控制能力和原厂管理地址。 |
| getControlState | 对象，含 channelId:string | 查询指定通道运行模式、运动状态和当前请求。 |
| getPresetList | 对象，含 channelId:string | 返回 [{presetId,name}]；仅设备支持预置位时提供。 |
| getCruiseList | 对象，含 channelId:string | 返回 [{cruiseId,name}]；仅设备支持巡航时提供。 |
| ptzCmd | 见后续参数表 | 执行云台、镜头、灯光、菜单、跟踪、定位、巡航及守望操作。 |

查询超时为 5 秒。未收到能力回执、回执版本不支持或缺少通道时，平台记录“能力未知”，禁用该通道控制入口，不把超时解释为支持。设备明确返回不支持时显示“不支持”。播放能力与控制能力分别判断。

3.2.3 能力查询与原厂管理地址

getControlCapabilities 成功回执的 payload.bizData 使用下列字段。设备只声明固件已经实现、硬件实际具备且当前可执行的能力；未实现的动作不得列入 supportedCommands。未来固件仅支持部分控制时，可返回部分命令。

| bizData 字段 | 类型 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| controlVersion | int | 固定为 1。 |
| capabilityRevision | string | 能力内容变化时更新的版本标识。 |
| firmwareVersion | string | 当前固件版本，供平台区分实现差异。 |
| deviceInstanceId | string | 设备每次启动生成新的 UUID；本次运行周期内稳定，用于拒绝重启前遗留控制。 |
| channels | array | 全量通道能力快照；无控制能力时为空数组。 |
| channels[].channelId | string | 与设备视频源的 channelId 一致；主、辅码流共享同一通道控制。 |
| channels[].supportedCommands | string[] | 取值限于本节 ptzCmd 枚举；未出现即不支持。 |
| channels[].speedMin / speedMax | int | 支持调速时必填，1 ≤ speedMin ≤ speedMax ≤ 36。 |
| channels[].maxHoldMs | int | 支持连续运动时必填，范围 100～1000 毫秒。 |
| channels[].presetIdMin / presetIdMax | int | 支持预置位时必填，范围在 1～36 内。 |
| channels[].menuActions | string[] | 支持 osd_menu 时必填，仅包含设备实际支持的菜单动作。 |
| managementUrl | string 或 null | 原厂 Web 后台完整 HTTP/HTTPS 地址；没有地址时为 null。 |

声明任一云台或镜头运动、跟踪、定位、巡航、守望能力时，必须同时实现 ptz_stop。能力按通道判定，不能由同型号、同协议或“视频已出画”推断。平台在首次打开控制区、设备重连或固件版本变化后重新查询，离线时使缓存失效。旧设备不支持查询时保留视频播放，控制能力维持未知。

managementUrl 只描述原厂后台入口，不携带用户名、密码、平台 Token、一次性鉴权参数或播放器链接。平台验证 HTTP/HTTPS 地址，并结合实际网络判断浏览器是否可达；跨网访问使用已配置的映射地址。缺少或不可达时提示原因，不拼接猜测地址，不自动登录设备。

3.2.4 操作请求的公共参数

下表字段位于 ctrlAction=ptzCmd 的 payload.param 中。查询类请求不需要 deviceInstanceId、sequence、expiresAt 或 ptzCmd。

| param 字段 | 类型 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| channelId | string | 必填，精确指定设备上报的通道。 |
| deviceInstanceId | string | 必填，与最近一次能力查询结果一致。 |
| ptzCmd | string | 必填，必须在该通道 supportedCommands 中。 |
| sequence | int | 必填，1～9007199254740991；平台按 deviceId、deviceInstanceId、channelId 统一分配递增序号。 |
| expiresAt | string | 必填，UTC ISO-8601；必须晚于 sentAt，且不超过 sentAt 后 1500 毫秒。 |
| speed | int | 连续方向、变倍、聚焦、光圈运动必填；必须在设备声明区间内。停止命令不传 speed。 |
| holdMs | int | 连续运动必填，100～1000 毫秒且不超过 maxHoldMs；表示本次指令最长运动时间。 |
| timeoutMs | int | 预置位调用、3D 定位、镜头初始化及辅助聚焦的执行期限；1000～60000 毫秒，省略时 10000。 |

sequence 由平台统一调度器分配，不能由不同浏览器各自从 1 开始。平台同一通道同一时刻只允许一个操作者发起运动；其他操作者收到占用提示，具有该通道控制权限的停止请求可打断当前操作。设备按本次启动周期保存已接收序号，拒绝乱序的非重复指令；平台重启后应先查询 getControlState.lastSequence，再恢复分配。

deviceInstanceId 不符、通道不存在、能力不支持、时间无效、参数越界或序号陈旧时，设备必须拒绝执行并返回原因。设备启动后未完成校时、已知时钟偏差超过 250 毫秒时，不接受运动指令；停止请求仍应尽力执行，并返回真实停止结果。停止不依赖当前是否正在播放视频。

3.2.5 云台与镜头命令

| ptzCmd | 操作 | 专用参数和行为 |
| --- | --- | --- |
| ptz_up / ptz_down | 向上 / 向下 | speed、holdMs；按正常方向视频观察时控制对应方向。 |
| ptz_left / ptz_right | 向左 / 向右 | speed、holdMs。 |
| ptz_stop | 中央停止按钮 | 停止本通道方向、镜头运动及正在执行的跟踪、巡航、预置位或 3D 转动；暂停守望自动触发，需再次明确启用才恢复。 |
| zoom_in / zoom_out | 光学变倍放大 / 缩小 | speed、holdMs；控制物理镜头，不是前端画面缩放。 |
| zoom_stop | 停止变倍 | 只停止变倍轴。 |
| focus_near / focus_far | 聚焦近 / 远 | speed、holdMs；调整清晰度，不改变前端显示倍率。 |
| focus_stop | 停止聚焦 | 只停止聚焦轴。 |
| iris_open / iris_close | 光圈开大 / 缩小 | speed、holdMs；需硬件电动光圈。 |
| iris_stop | 停止光圈 | 只停止光圈轴。 |
| add_preset | 保存预置位 | presetId:int，范围由能力声明；name:string，1～64 字符。 |
| call_preset | 调用预置位 | presetId:int，必须已存在；可选 speed 在设备能力范围内；timeoutMs。 |
| delete_preset | 删除预置位 | presetId:int，必须已存在；不得删除其他编号。 |

界面“光学变倍控制”横条与放大镜一组按钮统一映射 zoom_in/zoom_out，作为同一能力的两个入口；准星一组映射 focus_near/focus_far，文字统一为“聚焦”；光圈一组映射 iris_open/iris_close。不能沿用“调焦/聚集”的模糊名称把变倍和聚焦接反。

停止命令在通道空闲时返回成功并明确 moving=false。若硬件故障或校准过程确实无法中断，必须返回失败及仍在运动的状态，不能仅因已接收命令就声称停止成功。设备不能满足停止要求的动作不得声明可用。

3.2.6 高级命令与参数

| ptzCmd | 专用参数 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| light_set | enabled:bool | 明确开灯或关灯；重复请求不能切换为相反状态。厂商灯光或辅助开关编号由设备适配，不由界面猜测。 |
| focus_auto | timeoutMs | 执行一次辅助自动聚焦，完成后回报终态。 |
| lens_init | timeoutMs | 执行镜头初始化；是镜头动作，不是重启或恢复出厂。 |
| osd_menu | menuAction:string | open、up、down、left、right、confirm、back、close；必须在 menuActions 中。菜单打开时，菜单方向操作与云台运动分开处理。 |
| manual_track_start | target:object、durationMs:int | 以目标框启动设备侧跟踪；durationMs 为 1000～60000 毫秒，到期自动停止。 |
| manual_track_stop | 无 | 停止跟踪，不删除设备算法或录像配置。 |
| position_3d | target:object、timeoutMs | 对所选画面区域执行一次云台定位及变倍；目标框不是地图地理坐标。 |
| cruise_start | cruiseId:int、durationMs:int | cruiseId 为 getCruiseList 返回的编号；durationMs 为 1000～60000 毫秒，到期自动停止。 |
| cruise_stop | 无 | 停止当前巡航。 |
| guard_set | enabled:bool | false 关闭守望；true 时另传 idleSeconds:int（5～3600）、guardAction（preset 或 cruise）及对应编号。 |

守望 guardAction=preset 时必填 presetId，且设备同时支持 call_preset；guardAction=cruise 时必填 cruiseId 和 durationMs，且设备同时支持 cruise_start。仅在通道无人工操作、无其他运动任务，连续空闲达到 idleSeconds 后触发一次。再次人工操作重置计时；守望动作结束后保持等待，不在无人操作时无限重触发。再次明确启用或下一轮人工操作结束后，开始新的空闲周期。重启、MQTT 断线或 ptz_stop 后守望暂停，平台不得自动恢复，需操作者重新启用。

一键巡航、一键守望必须先有明确的巡航组或预置位设置；尚未配置时引导选择，不能默认使用编号 1。固件暂不提供巡航组配置功能时，可返回原厂后台已配置的巡航组供选择；本版列表接口不承担巡航路线编辑。

跟踪和 3D 定位的 target 固定为 {x,y,width,height}，四项均为整数，使用原始视频有效画面的 0～10000 归一化坐标，左上角为原点，x 向右、y 向下。必须满足 0 ≤ x,y < 10000，1 ≤ width,height ≤ 10000，x+width ≤ 10000，y+height ≤ 10000。平台先去除黑边，逆向还原显示缩放、镜像和旋转，再换算坐标；不允许直接发送网页像素或包含黑边的框。主、辅码流采用相同传感器视场时可共享坐标；裁剪视场不一致时必须完成映射，否则禁用框选。

设备丢失跟踪目标、到达机械限位或无法完成动作时，停止相应运动并回报原因；不能持续运动等待平台猜测。各示例独立，发起任何高级动作前均需能力查询确认。

3.2.7 按住运动与停止保障

平台在按下方向或镜头按钮时发送一个新 messageId 和 sequence 的有限时长指令；持续按住时，建议每 200 毫秒发送一次新指令，holdMs 建议为 500 毫秒。设备 maxHoldMs 较小时，平台同步缩短 holdMs 和续发间隔，续发间隔必须小于 holdMs；网络无法满足时使用单次短步控制，不延长设备声明的上限。相同动作的下一条合法指令可以延长运动至该次接收后的 holdMs；松开后必须停止续发并发送对应停止指令。

松开鼠标或触摸、指针取消、切换设备或通道、关闭弹窗、页面失去可操作状态时，平台停止续发并发送停止。中央按钮发送 ptz_stop。设备连续运动的计时器必须独立于平台回执和 MQTT 心跳；最后一条新运动指令的 holdMs 到期后自动停机，因此浏览器断网而设备仍连接 MQTT 时也能停下。

expiresAt 是最晚接收时间，不是允许无限执行的期限。到期的非停止指令一律拒绝；已接收的连续运动按 holdMs 结束，单次异步动作按 timeoutMs 结束，巡航和跟踪按 durationMs 结束。MQTT 断线时立即停止运动和自动模式；不能等待 60 秒 KeepAlive 才停止连续运动。

停止请求优先于排队运动请求执行，并取消本通道尚未执行且序号较小的运动指令。后到的旧运动指令不能覆盖已经生效的停止。有效鉴权且 deviceInstanceId、channelId 正确的停止命令，即使过期、乱序或重复，也应幂等执行停止；它不降低 lastSequence。停止属于保守动作，可能中止较新的运动，平台不得对旧停止无限重试。

运动命令不适用第六章长时间退避重试和离线补发规则。平台不向离线设备发布运动命令，不保存供上线后执行的运动队列。QoS 1 重复投递相同 messageId 时，设备重发该请求最近一次回执，不能重复启动动作、增加计时或延长 holdMs。去重记录至少覆盖本次启动期间最近 5 分钟；过期消息仍按 expiresAt 拒绝。设备重启生成新的 deviceInstanceId，旧消息不能作用于新运行周期。

平台未收到停止回执时，可在 1500 毫秒内以原 messageId、原 sequence 最多补发 2 次，随后显示“停止结果未知”并查询状态，不显示“已停止”。有限时长运动到期、设备断线、机械限位和执行超时均由设备主动结束，并发送可获取的最终状态。

3.2.8 回执状态与错误码

回执沿用 payload.sourceMsgId、code、msg、errCode、errDetail、bizData。新增字段放在 bizData 中：controlVersion、deviceInstanceId、channelId、ptzCmd、sequence、status、eventSeq、stopReason 和 state。查询回执按查询结果返回，不需要 ptzCmd 或操作序号。

| 字段或状态 | 约束 |
| --- | --- |
| status=accepted / running | 非终态，code=202、errCode=0；只表示已受理或正在执行。 |
| status=succeeded | 终态，code=200、errCode=0；指令要求的动作已完成。停止请求必须已确认停止。 |
| status=failed | 终态，code 为 4xx/5xx，errCode 非 0；说明拒绝或执行失败原因。 |
| status=canceled | 终态，code=409、errCode=3108；被更新动作或停止打断。 |
| eventSeq | 同一 sourceMsgId 从 1 递增；平台忽略旧序号状态，终态不得回退成执行中。 |
| stopReason | 可选：user、hold_expired、duration_expired、disconnected、limit、timeout、superseded。 |
| state | 当前设备可确认状态；未知字段用 null，不能用 false 代替未知。 |

getControlState 成功结果包括 controlVersion、deviceInstanceId、channelId、lastSequence 和 state。state 至少包含 mode（idle、manual、positioning、tracking、cruise、guard、calibrating 或 unknown）、moving（bool 或 null）、activeRequestIds（string[]）、lightOn（bool 或 null）、guardEnabled（bool 或 null）。supportedCommands 中未提供灯光或守望时，相应状态可为 null。

连续运动启动后可返回 running；holdMs 正常到期后返回 succeeded、stopReason=hold_expired；被新的同向续发请求接替时，旧请求返回 canceled、stopReason=superseded，当前状态仍可 moving=true。平台将同向续发导致的 superseded 视为正常接替，不反复弹出故障提示。停止是独立请求：先终结被中断请求，再针对停止请求返回 succeeded 和 moving=false。自然完成的定位、聚焦、初始化、巡航或跟踪，只有动作实际结束才返回 succeeded。

| code | errCode | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 400 | 3101 | 参数缺失、类型错误或超出范围。 |
| 404 | 3102 | 通道、预置位或巡航组不存在。 |
| 501 | 3103 | 控制规格、命令或硬件能力未实现。 |
| 410 | 3104 | 非停止指令已过期。 |
| 409 | 3105 | deviceInstanceId 不匹配或非停止指令序号陈旧。 |
| 409 | 3106 | 通道忙或当前模式不允许该操作。 |
| 503 | 3107 | 设备未校时或时钟不满足实时控制要求。 |
| 409 | 3108 | 请求被停止或更新指令取消。 |
| 504 | 3109 | 动作超时，设备已尝试停止。 |
| 500 | 3110 | 硬件执行失败、目标丢失或无法确认停止。 |
| 409 | 3111 | 到达机械限位，无法继续请求的运动。 |

这些是本节新增的业务错误码，不更改其他业务已有错误码。无法识别本规格的旧固件可能不返回上述回执，平台仍按能力未知处理。MQTT PUBACK、HTTP 200 或消息发布成功只能证明传输/受理情况，不能代替设备终态；状态查询失败或断线时显示结果未知，不伪造成功。

3.2.9 JSON 示例

以下示例均使用虚构设备和地址。请求公共头使用标准 UUID；实际发送时必须重新生成 messageId、sentAt、expiresAt，并使用真实能力查询返回的 deviceInstanceId。

能力查询请求

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"19272022-b59b-4a74-8e87-000000000001",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-09-07T08:00:00.000Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"ctrl",
    "payload":{
        "ctrlAction":"getControlCapabilities",
        "controlVersion":1,
        "param":{

        }
    },
    "extend":{

    }
}

未来固件能力查询成功示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"19272022-b59b-4a74-8e87-000000000002",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-09-07T08:00:00.000Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"ctrl",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"19272022-b59b-4a74-8e87-000000000001",
        "code":200,
        "msg":"控制能力查询成功",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{
            "controlVersion":1,
            "capabilityRevision":"ctrl-1-r1",
            "firmwareVersion":"future-control-build",
            "deviceInstanceId":"9351f7ce-80d6-4f34-bacc-966351e88ad6",
            "channels":[
                {
                    "channelId":"CH-1",
                    "supportedCommands":[
                        "ptz_up",
                        "ptz_down",
                        "ptz_left",
                        "ptz_right",
                        "ptz_stop",
                        "zoom_in",
                        "zoom_out",
                        "zoom_stop"
                    ],
                    "speedMin":1,
                    "speedMax":36,
                    "maxHoldMs":500
                }
            ],
            "managementUrl":"http://192.0.2.10/"
        }
    },
    "extend":{

    }
}
按下向左按钮

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"19272022-b59b-4a74-8e87-000000000003",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-09-07T08:00:00.000Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"ctrl",
    "payload":{
        "ctrlAction":"ptzCmd",
        "controlVersion":1,
        "param":{
            "channelId":"CH-1",
            "deviceInstanceId":"9351f7ce-80d6-4f34-bacc-966351e88ad6",
            "ptzCmd":"ptz_left",
            "sequence":101,
            "expiresAt":"2026-09-07T08:00:01.000Z",
            "speed":10,
            "holdMs":500
        }
    },
    "extend":{

    }
}

设备开始运动的非终态回执

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"19272022-b59b-4a74-8e87-000000000004",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-09-07T08:00:00.050Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"ctrl",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"19272022-b59b-4a74-8e87-000000000003",
        "code":202,
        "msg":"云台正在向左运动",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{
            "controlVersion":1,
            "deviceInstanceId":"9351f7ce-80d6-4f34-bacc-966351e88ad6",
            "channelId":"CH-1",
            "ptzCmd":"ptz_left",
            "sequence":101,
            "status":"running",
            "eventSeq":1,
            "state":{
                "mode":"manual",
                "moving":true,
                "activeRequestIds":[
                    "19272022-b59b-4a74-8e87-000000000003"
                ],
                "lightOn":null,
                "guardEnabled":false
            }
        }
    },
    "extend":{

    }
}

松开按钮或点击中央停止

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"19272022-b59b-4a74-8e87-000000000005",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-09-07T08:00:00.150Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"ctrl",
    "payload":{
        "ctrlAction":"ptzCmd",
        "controlVersion":1,
        "param":{
            "channelId":"CH-1",
            "deviceInstanceId":"9351f7ce-80d6-4f34-bacc-966351e88ad6",
            "ptzCmd":"ptz_stop",
            "sequence":102,
            "expiresAt":"2026-09-07T08:00:01.150Z"
        }
    },
    "extend":{

    }
}

被停止打断的原运动请求回执

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"19272022-b59b-4a74-8e87-000000000006",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-09-07T08:00:00.200Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"ctrl",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"19272022-b59b-4a74-8e87-000000000003",
        "code":409,
        "msg":"运动已被停止请求中断",
        "errCode":3108,
        "errDetail":"",
        "bizData":{
            "controlVersion":1,
            "deviceInstanceId":"9351f7ce-80d6-4f34-bacc-966351e88ad6",
            "channelId":"CH-1",
            "ptzCmd":"ptz_left",
            "sequence":101,
            "status":"canceled",
            "eventSeq":2,
            "state":{
                "mode":"idle",
                "moving":false,
                "activeRequestIds":[

                ],
                "lightOn":null,
                "guardEnabled":false
            },
            "stopReason":"user"
        }
    },
    "extend":{

    }
}

停止请求成功回执

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"19272022-b59b-4a74-8e87-000000000007",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-09-07T08:00:00.210Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"ctrl",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"19272022-b59b-4a74-8e87-000000000005",
        "code":200,
        "msg":"本通道已停止",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{
            "controlVersion":1,
            "deviceInstanceId":"9351f7ce-80d6-4f34-bacc-966351e88ad6",
            "channelId":"CH-1",
            "ptzCmd":"ptz_stop",
            "sequence":102,
            "status":"succeeded",
            "eventSeq":1,
            "state":{
                "mode":"idle",
                "moving":false,
                "activeRequestIds":[

                ],
                "lightOn":null,
                "guardEnabled":false
            },
            "stopReason":"user"
        }
    },
    "extend":{

    }
}

尚不支持新控制规格的明确失败回执

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"19272022-b59b-4a74-8e87-000000000008",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-09-07T08:00:00.000Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"ctrl",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"19272022-b59b-4a74-8e87-000000000001",
        "code":501,
        "msg":"当前固件尚未实现控制规格 1",
        "errCode":3103,
        "errDetail":"控制按钮应禁用，视频播放不受影响",
        "bizData":{
            "controlVersion":1,
            "status":"failed",
            "eventSeq":1
        }
    },
    "extend":{

    }
}

镜头与高级动作的 param 示例

以下对象仅替换 ptzCmd 请求的 payload.param，外层消息格式与前面的向左请求一致。每个例子独立使用，序号仅作演示；发送前更新时效字段并确认设备具备相应能力，巡航组 2 和预置位 3 必须事先存在。

光学变倍

{
    "channelId":"CH-1",
    "deviceInstanceId":"9351f7ce-80d6-4f34-bacc-966351e88ad6",
    "ptzCmd":"zoom_in",
    "sequence":103,
    "expiresAt":"2026-09-07T08:00:01.000Z",
    "speed":10,
    "holdMs":500
}

聚焦

{
    "channelId":"CH-1",
    "deviceInstanceId":"9351f7ce-80d6-4f34-bacc-966351e88ad6",
    "ptzCmd":"focus_near",
    "sequence":104,
    "expiresAt":"2026-09-07T08:00:01.000Z",
    "speed":8,
    "holdMs":500
}

光圈

{
    "channelId":"CH-1",
    "deviceInstanceId":"9351f7ce-80d6-4f34-bacc-966351e88ad6",
    "ptzCmd":"iris_open",
    "sequence":105,
    "expiresAt":"2026-09-07T08:00:01.000Z",
    "speed":8,
    "holdMs":500
}

灯光

{
    "channelId":"CH-1",
    "deviceInstanceId":"9351f7ce-80d6-4f34-bacc-966351e88ad6",
    "ptzCmd":"light_set",
    "sequence":106,
    "expiresAt":"2026-09-07T08:00:01.000Z",
    "enabled":true
}

辅助聚焦

{
    "channelId":"CH-1",
    "deviceInstanceId":"9351f7ce-80d6-4f34-bacc-966351e88ad6",
    "ptzCmd":"focus_auto",
    "sequence":107,
    "expiresAt":"2026-09-07T08:00:01.000Z",
    "timeoutMs":10000
}

镜头初始化

{
    "channelId":"CH-1",
    "deviceInstanceId":"9351f7ce-80d6-4f34-bacc-966351e88ad6",
    "ptzCmd":"lens_init",
    "sequence":108,
    "expiresAt":"2026-09-07T08:00:01.000Z",
    "timeoutMs":30000
}

打开设备菜单

{
    "channelId":"CH-1",
    "deviceInstanceId":"9351f7ce-80d6-4f34-bacc-966351e88ad6",
    "ptzCmd":"osd_menu",
    "sequence":109,
    "expiresAt":"2026-09-07T08:00:01.000Z",
    "menuAction":"open"
}

手动跟踪

{
    "channelId":"CH-1",
    "deviceInstanceId":"9351f7ce-80d6-4f34-bacc-966351e88ad6",
    "ptzCmd":"manual_track_start",
    "sequence":110,
    "expiresAt":"2026-09-07T08:00:01.000Z",
    "target":{
        "x":2000,
        "y":2500,
        "width":3000,
        "height":4000
    },
    "durationMs":30000
}

3D 定位

{
    "channelId":"CH-1",
    "deviceInstanceId":"9351f7ce-80d6-4f34-bacc-966351e88ad6",
    "ptzCmd":"position_3d",
    "sequence":111,
    "expiresAt":"2026-09-07T08:00:01.000Z",
    "target":{
        "x":2000,
        "y":2500,
        "width":3000,
        "height":4000
    },
    "timeoutMs":10000
}

巡航

{
    "channelId":"CH-1",
    "deviceInstanceId":"9351f7ce-80d6-4f34-bacc-966351e88ad6",
    "ptzCmd":"cruise_start",
    "sequence":112,
    "expiresAt":"2026-09-07T08:00:01.000Z",
    "cruiseId":2,
    "durationMs":30000
}

启用预置位守望

{
    "channelId":"CH-1",
    "deviceInstanceId":"9351f7ce-80d6-4f34-bacc-966351e88ad6",
    "ptzCmd":"guard_set",
    "sequence":113,
    "expiresAt":"2026-09-07T08:00:01.000Z",
    "enabled":true,
    "idleSeconds":60,
    "guardAction":"preset",
    "presetId":3
}

关闭守望

{
    "channelId":"CH-1",
    "deviceInstanceId":"9351f7ce-80d6-4f34-bacc-966351e88ad6",
    "ptzCmd":"guard_set",
    "sequence":114,
    "expiresAt":"2026-09-07T08:00:01.000Z",
    "enabled":false
}

3.2.10 联调与启用条件

设备端开发完成后，按型号和固件版本记录以下验证结果：能力查询与实际硬件一致；不支持的按钮禁用；指令控制正确通道；方向、变倍、聚焦、光圈和停止行为正确；后台入口打开原厂页面；高级动作使用明确配置和有效坐标；设备真实终态与平台显示一致。

异常用例至少覆盖未知命令、缺字段、越界参数、离线、过期、重复、乱序、设备重启、平台重启后恢复序号、时钟未同步、两人争用、长按后断网、松开及关闭弹窗、镜头或云台限位、设备故障、停止回执丢失，以及终态后收到旧 running 回执。校验连续运动在最后一条有效指令 holdMs 到期后停止，旧消息不能让已停止或已重启的设备重新运动。

完成“平台请求 → 设备执行 → 设备回执 → 页面状态”的实机联调后，才可把对应型号和固件功能标记为已支持。本次仅更新协议文档；平台实现、设备固件、统一弹窗和硬件验收均为后续工作。

3.3 远程抓图

子业务类型：subBizType=snapshot

业务说明

平台下发实时抓拍，设备返回  Base64  图片，硬件媒体操作。

下发 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| ctrlAction | string | 是 | 固定SnapShot |
| type | string | 是 | 固定Directly |
| snapChannel | int | 是 | 抓拍通道号 |

下发示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-snap-1234abcd-5678ef90-112233445566",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:35:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"snapshot",
    "payload":{
        "ctrlAction":"SnapShot",
        "type":"Directly",
        "snapChannel":1
    },
    "extend":{

    }
}

抓图回执 bizData 字段

| 字段 | 类型 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| result | string | ok/failed |
| snapChannel | int | 抓拍通道 |
| image | string | jpg base64 编码图 |

回执完整示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"ack-snap-9876dcba-4321fe09-667788990011",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:35:01Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"snapshot",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"cmd-snap-1234abcd-5678ef90-112233445566",
        "code":200,
        "msg":"抓拍完成",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{
            "result":"ok",
            "snapChannel":1,
            "image":"data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAEBAQEBAQEBAQEB..."
        }
    },
    "extend":{

    }
}

3.4 设备校时

子业务类型：subBizType=time

业务说明

下发标准时间同步设备硬件时钟。

下发 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| time | string | 是 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

下发示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-time-22334455-66778899-00112233abcd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:36:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"time",
    "payload":{
        "time":"2026-07-24 09:36:00"
    },
    "extend":{

    }
}

校时回执示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"ack-time-33445566-77889900-11223344dcba",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:36:00Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"time",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"cmd-time-22334455-66778899-00112233abcd",
        "code":200,
        "msg":"设备时间同步完成",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{

        }
    },
    "extend":{

    }
}

3.5 媒体上传交互

子业务类型：subBizType=mediaUpload

业务说明

图片 / 录像走 MinIO HTTP 上传，MQTT 仅传元数据，禁止大 Base64。

1）平台获取上传地址

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| mediaId | string | 是 | 媒体唯一 UUID |
| mediaType | string | 是 | image/jpeg / video/mp4 |
| fileSize | number | 是 | 文件字节大小 |
| sha256 | string | 是 | 文件校验哈希 |

下发示例：

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-media-upload-00112233-44556677-8899aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:37:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"mediaUpload",
    "payload":{
        "mediaId":"MEDIA-UUID-0001",
        "mediaType":"image/jpeg",
        "fileSize":102400,
        "sha256":"abcdef1234567890abcdef1234567890"
    },
    "extend":{

    }
}

2）平台返回上传地址回执

| 字段 | 类型 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| mediaId | string | 媒体 ID |
| uploadUrl | string | PUT 签名上传地址 |
| objectUrl | string | 永久访问地址 |
| expiresAt | string | URL 过期 UTC 时间 |

回执示例：bizData 字段

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"ack-media-url-11223344-55667788-9900aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:37:01Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"mediaUpload",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"cmd-media-upload-00112233-44556677-8899aabbccdd",
        "code":200,
        "msg":"上传地址已生成",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{
            "mediaId":"MEDIA-UUID-0001",
            "uploadUrl":"https://minio.test.com/upload/xxx",
            "objectUrl":"https://minio.test.com/res/xxx",
            "expiresAt":"2026-07-24T10:37:00Z"
        }
    },
    "extend":{

    }
}

3）设备上传完成上报

| 字段 | 类型 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| mediaId | string | 媒体 ID |
| objectUrl | string | 永久资源地址 |
| fileSize | number | 文件大小 |
| sha256 | string | 文件哈希 |
| uploadCostMs | number | 上传耗时毫秒 |

上报完整示例：

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-media-upload-00112233-44556677-8899aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:37:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"mediaUpload",
    "payload":{
        "mediaId":"MEDIA-UUID-0001",
        "mediaType":"image/jpeg",
        "fileSize":102400,
        "sha256":"abcdef1234567890abcdef1234567890"
    },
    "extend":{

    }
}

3.6 设备心跳 & 硬件遥测

子业务类型：subBizType=state

业务说明

设备定时上报在线状态、硬件资源、版本以及平台可拉取的视频源。消息 Retain=true，断网自动下发遗嘱离线消息。平台以首次收到的合法 device/state 自动登记未知设备。设备只负责提供源流，不直接调用 ZLMediaKit，也不生成浏览器 WebRTC 地址。 state 上报使用 mainBizType=device；平台在过渡期兼容旧值 device，并在回执中原样返回上报消息使用的 mainBizType。

streams 是视频源描述对象数组，不是视频文件、视频帧，也不是要求设备向平台推流。每个数组元素描述一路平台后端可以主动拉取的 RTSP/RTMP 视频源。硬件端填写规则：
1. 每次 device/state 都上报当前全部已配置视频流，不得只传新增或变化的流。
2. 同一摄像头通道有主码流和子码流时，传两个对象：channelId 相同，streamType 分别为 main 和 sub。
3. 已配置但暂时无法拉取的流仍保留在数组中，并传 available=false；流被永久删除后才从数组移除。
4. 设备没有视频能力或尚未配置拉流地址时传 streams: []。
5. channelId + streamType 是一路流的稳定标识，设备重启或拉流地址变化后不得随意改变；url 必须能被平台后端访问。
平台收到新心跳后，会把未出现在本次数组中的旧流标记为不可用。url 属于敏感信息，只允许通过受控 MQTT/TLS 上报，不得写入日志。平台仅在用户预览时按需拉流并转换为 WebRTC，无人观看后自动释放。

设备能力和模型清单由 online=true 的 state 心跳更新：字段省略时保留最近快照，首次未上报显示“未上报”；传空数组明确清空。online=false 为离线状态或遗嘱，不覆盖能力和模型快照。字段类型错误返回 code=400，不登记该消息，可修正后重传。能力清单仅用于展示，不代替 3.2 节控制能力查询。

平台以接收时间记录最后心跳和最近上线时间，界面按浏览器本地时区显示 YYYY-MM-DD HH:mm:ss。首次在线、离线后重新在线时更新最近上线时间，连续在线心跳不刷新；历史在线设备缺少该字段时，以升级后首个合法在线心跳作为开始记录时间，不反推历史。离线遗嘱不刷新最后心跳。重复 messageId 或 sentAt 早于已接收快照的消息不改变状态。设备无需新增上线时间上报字段。

平台设备详情展示设备能力和当前上报模型；离线时保留最近上报信息。固件升级通过“固件升级”按钮打开，升级仍按现有兼容性、在线状态和任务锁规则执行。

位置坐标使用固定 WGS84 坐标系，只在设备详情展示，不接入地图。设备在 online=true 的 state 心跳中上报 location；省略字段保留最近位置，location:null 清空后显示“未上报”。online=false 的离线遗嘱不覆盖位置，重复或过期消息不改变位置。经纬度必须同时提供且为范围内数值，字符串、缺失一项或越界返回 code=400，不登记该消息，可修正后重传。经纬度为 0 是有效值，设备未定位时不要用 0 作为占位。

上报 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| online | bool | 是 | true 在线 /false 离线 |
| reason | string | 是 | normal/mqtt_connection_lost/power_off |
| heartbeatIndex | int | 是 | 心跳计数，重启重置 1 |
| deviceName | string | 是 | 设备名称 |
| deviceSerial | string | 否 | 硬件序列号 |
| version | string | 否 | 固件版本 |
| deviceFaceVer | string | 否 | 人脸库版本（人脸机专属） |
| ipAddr | string | 否 | 局域网 IP |
| mac | string | 否 | MAC 地址 |
| telemetry | object | 否 | 硬件资源 |
| telemetry.cpu | int | 否 | CPU 占用 % |
| telemetry.mem | int | 否 | 内存占用 % |
| telemetry.diskUsed | int | 否 | 磁盘使用率 % |
| telemetry.diskTotalMB | int | 否 | 磁盘总容量，单位 MB；适用于存储容量较小的嵌入式设备 |
| telemetry.temp | int | 否 | 设备温度℃ |
| telemetry.netUpMbps | float | 否 | 上行带宽 |
| telemetry.netDownMbps | float | 否 | 下行带宽 |
| serviceStatus | object | 否 | 后台服务状态 |
| serviceStatus.rtsp | bool | 否 | RTSP 服务 |
| serviceStatus.gb28181 | bool | 否 | GB28181 服务 |
| serviceStatus.aiInfer | bool | 否 | AI 推理服务 |
| streams | array | 是 | 视频源描述对象数组，不是视频数据；每个元素代表一路平台可主动拉取的 RTSP/RTMP 地址，每次上报全部已配置流，无视频源时传 [] |
| streams[].channelId | string | 条件必填 | streams 非空时必填；同一设备内稳定且唯一 |
| streams[].name | string | 否 | 视频流显示名称 |
| streams[].streamType | string | 否 | main 主码流 / sub 子码流 / custom 自定义码流；默认 main |
| streams[].protocol | string | 条件必填 | streams 非空时必填；当前支持 rtsp 或 rtmp |
| streams[].url | string | 条件必填 | streams 非空时必填；平台后端可访问的完整拉流地址，可包含认证信息 |
| streams[].default | bool | 否 | 是否为默认预览流；默认 false，全设备最多一个 true |
| streams[].available | bool | 否 | 当前源流是否可用，默认 true |
| capabilities | array | 否 | 设备能力全量快照；video 视频、audio 音频、ptz 云台、aiInfer AI推理、face 人脸识别、recording 录像、ota 固件升级。可扩展非空能力编码；[] 表示无能力。 |
| models | array | 否 | 设备当前模型全量快照；[] 表示当前无模型。只上报实际存在的模型，不使用平台下发记录代替。 |
| models[].modelId | string | 是 | 模型唯一标识；必须使用字符串，避免长整数精度丢失。 |
| models[].modelName | string | 否 | 模型名称。 |
| models[].version | string | 否 | 设备实际模型版本。 |
| models[].format | string | 否 | 模型格式，如 OM、RKNN、ONNX。 |
| models[].status | string | 否 | loaded 已加载、running 运行中、stopped 已停止、failed 异常；扩展状态原样显示。 |
| location | object/null | 否 | WGS84 位置坐标，单位为十进制度；包含 longitude 和 latitude 两个数值。省略保留上次位置，null 明确清空；不得以 0 代替未定位。 |
| location.longitude | float | 条件必填 | 经度，范围 -180～180，东经为正、西经为负；location 非 null 时必填，平台四舍五入保留最多 8 位小数。 |
| location.latitude | float | 条件必填 | 纬度，范围 -90～90，北纬为正、南纬为负；location 非 null 时必填，平台四舍五入保留最多 8 位小数。 |

正常心跳上报完整示例

{
  "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"up-heartbeat-33445566-77889900-1122aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:38:00Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"state",
    "payload":{
        "online":true,
        "reason":"normal",
        "heartbeatIndex":120,
        "deviceName":"园区东门人脸机",
        "deviceSerial":"3161w316156d33x966",
        "version":"v1.1.02",
        "deviceFaceVer":"1021_v2",
        "ipAddr":"192.168.1.100",
        "mac":"00:11:22:33:44:55",
        "telemetry":{
            "cpu":32,
            "mem":45,
            "diskUsed":68,
            "diskTotalMB":136,
            "temp":48,
            "netUpMbps":8.2,
            "netDownMbps":12.5
        },
        "serviceStatus":{
            "rtsp":true,
            "gb28181":false,
            "aiInfer":true
        },
        "location":{
            "longitude":113.12345678,
            "latitude":22.12345678
        },
        "capabilities":["video","aiInfer","ota"],
        "models":[{
            "modelId":"2096927699258966018",
            "modelName":"安全帽检测",
            "version":"1.0.0",
            "format":"OM",
            "status":"running"
        }],
        "streams":[
            {
                "channelId":"CH-1",
                "name":"东门主码流",
                "streamType":"main",
                "protocol":"rtsp",
                "url":"rtsp://user:password@192.168.1.100:554/Streaming/Channels/101",
                "default":true,
                "available":true
            },
            {
                "channelId":"CH-1",
                "name":"东门子码流",
                "streamType":"sub",
                "protocol":"rtsp",
                "url":"rtsp://user:password@192.168.1.100:554/Streaming/Channels/102",
                "default":false,
                "available":true
            }
        ]
    },
    "extend":{

    }
}

平台接收成功回执示例

{
       "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"ack-heartbeat-33445566-77889900-1122aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:38:01Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"state",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"up-heartbeat-33445566-77889900-1122aabbccdd",
        "code":200,
        "msg":"状态已接收",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{

        }
    },
    "extend":{

    }}

离线遗嘱消息示例

{
 "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"up-will-offline-44556677-88990011-2233aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:38:50Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"state",
    "payload":{
        "online":false,
        "reason":"mqtt_connection_lost",
        "heartbeatIndex":120,
        "deviceName":"园区东门人脸机",
        "deviceSerial":"3161w316156d33x966",
        "version":"v1.1.02",
        "ipAddr":"192.168.1.100",
        "mac":"00:11:22:33:44:55",
        "telemetry":{

        },
        "serviceStatus":{

        },
        "streams":[

        ]
    },
    "extend":{

    }
}

3.8 二维码识别上报

子业务类型：subBizType=qrcode

业务说明

摄像头硬件识别二维码主动推送内容。

上报 payload 字段

| 字段 | 类型 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| operator | string | 固定QRCodePush |
| info.facesluiceId | string | 设备 ID |
| info.time | string | 识别时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| info.QRCodeInfo | string | 二维码原始文本 |

上报完整示例：

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"up-qrcode-scan-33445566-77889900-1122aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:44:00Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"qrcode",
    "payload":{
        "operator":"QRCodePush",
        "info":{
            "facesluiceId":"CAM-20260001",
            "time":"2026-07-24 09:44:00",
            "QRCodeInfo":"https://test.company.com/user/10001"
        }
    },
    "extend":{

    }
}

3.10 本地录像查询

子业务类型：subBizType=recordSearch

业务说明

平台下发时间段，设备返回 SD 卡录像文件列表。

下发 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| startTime | string | 是 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| endTime | string | 是 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |

下发示例：

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-record-search-44556677-88990011-2233aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:45:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"recordSearch",
    "payload":{
        "startTime":"2026-07-24 08:00:00",
        "endTime":"2026-07-24 09:00:00"
    },
    "extend":{

    }
}

查询回执 bizData 字段

| 字段 | 类型 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| facesluiceId | string | 设备 ID |
| result | string | ok/failed |
| filelist | array | 录像文件数组 |
| filelist.filename | string | 本地文件路径 |
| filelist.type | int | 录像类型 |
| filelist.start_time | long | 开始时间戳 |
| filelist.end_time | long | 结束时间戳 |

回执完整示例：

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"ack-record-search-55667788-99001122-3344aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:45:01Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"recordSearch",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"cmd-record-search-44556677-88990011-2233aabbccdd",
        "code":200,
        "msg":"录像文件查询完成",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{
            "filelist":[
                {
                    "filename":"/sdcard/20260724/N165617.mp4",
                    "type":1,
                    "start_time":1784966400,
                    "end_time":1784969400
                }
            ],
            "facesluiceId":"CAM-20260001",
            "result":"ok"
        }
    },
    "extend":{

    }
}

3.11 录像上传任务下发

子业务类型：subBizType=recordUpload

业务说明

下发录像 HTTP 上传任务，设备二进制 POST 上传文件。

下发 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| startTime | string | 是 | 录像起始时间 |
| endTime | string | 是 | 录像结束时间 |
| filename | string | 是 | 本地录像路径 |
| uploadurl | string | 是 | 后端接收 POST 地址 |
| videoId | string | 否 | 自定义录像唯一标识 |

下发示例：

{
  "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-record-upload-66778899-00112233-4455aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:45:30Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"recordUpload",
    "payload":{
        "startTime":"2026-07-24 08:00:00",
        "endTime":"2026-07-24 09:00:00",
        "filename":"/sdcard/20260724/N165617.mp4",
        "uploadurl":"",
        "videoId":"VID-0001"
    },
    "extend":{

    }
}

3.13 硬件信息查询

子业务类型：subBizType=systemInfo

业务说明

查询 SD 卡 / 4G/WiFi/ 固件版本硬件信息。

下发 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| queryType | string | 是 | GetSdCardInfo/Get4GStatus/GetWifiStatus/GetDeviceVersion |

下发示例（查询 SD 卡）：

{
   "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-system-sd-77889900-11223344-5566aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:47:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"systemInfo",
    "payload":{
        "queryType":"GetSdCardInfo"
    },
    "extend":{

    }}

SD 卡查询回执 bizData 字段

| 字段 | 类型 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| sd_info.status | int | 0 无卡 / 1 未格式化 / 3 挂载 / 5 使用中 / 6 满 |
| sd_info.total_size | int | 总容量 MB |
| sd_info.free_size | int | 剩余容量 MB |
| sd_info.record_mode | int | 0 停止 / 1 全天 / 2 报警录像 |
| sd_info.record_filelen | int | 录像分片分钟 |

回执完整示例：

{
   "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"ack-system-sd-88990011-22334455-6677aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:47:00Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"systemInfo",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"cmd-system-sd-77889900-11223344-5566aabbccdd",
        "code":200,
        "msg":"SD卡信息读取成功",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{
            "sd_info":{
                "status":3,
                "total_size":8192,
                "free_size":1024,
                "record_mode":2,
                "record_filelen":5
            }
        }
    },
    "extend":{

    }}

3.14 设备日志分页上报

子业务类型：subBizType=log

业务说明

设备运行、操作审计日志分页推送。

上报 payload 完整字段

| 字段 | 类型 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| page | int | 当前页码 |
| limit | int | 单页条数 |
| total | int | 日志总条数 |
| logList | array | 日志明细数组 |
| logList.serial | int | 日志序号 |
| logList.time | string | 日志时间 |
| logList.mainType | string | 日志大类：正常 / 异常 |
| logList.subType | string | 细分故障 / 操作 |
| logList.channel | int | 对应通道 |
| logList.user | string | 操作用户 |
| logList.remoteIp | string | 操作客户端 IP |

上报完整示例：

{
   "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"up-log-page-66778899-00112233-4455aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:46:00Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"log",
    "payload":{
        "page":1,
        "limit":10,
        "total":120,
        "logList":[
            {
                "serial":2,
                "time":"2026/07/24 09:45:00",
                "mainType":"异常",
                "subType":"音频输入异常",
                "channel":1,
                "user":"admin",
                "remoteIp":"192.168.1.100"
            }
        ]
    },
    "extend":{

    }}

四、AI 业务类

主要业务类型：mainBizType=aiBiz

4.1 AI 模型下发部署

子业务类型：subBizType=modelDeploy

业务说明

AI 推理模型及配套类别文件下载、校验，并一起切换推理实例与类别映射。

平台将模型与其训练使用的类别 YAML 作为同一部署任务下发。类别文件在生成数据集时创建，使用 names 记录类别编号和名称，nc（存在时）必须等于类别数。不得用后来修改的数据集类别替换该模型的类别表。

平台通过模型训练目录的 args.yaml 中 data 路径定位原始数据集 YAML，保留文件原始 UTF-8 字节并保存下发快照；不按当前可编辑数据集路径推断。原始训练目录或 YAML 缺失、不可读、超过 1 MiB、names 为空或非法时拒绝下发。历史目录如曾被覆盖，必须先核对并恢复与模型一致的原文件。

names 支持从 0 开始的列表或连续整数编号映射；映射按编号解释，不能按字段出现顺序、字母顺序排序，也不能跳过空名称重新编号。设备只读取类别定义，不执行 YAML 标签、脚本、download 字段或访问 path/train/val 指定的训练路径。

设备收到任务后，分别下载模型和类别文件到临时位置，按各自的大小及 SHA-256 校验，再检查类别数量、编号与模型输出是否匹配。两者均通过后，成对切换推理实例及类别映射；任一失败保留旧组合。rollbackEnable=true 时切换失败应将模型与类别文件一起回滚。

下载顺序不限，两个链接使用相同 expiresAt。过期不等于部署失败；先核实最终状态，明确失败后才按本节重试规则创建新任务。DOWNLOADED/VERIFYING/DEPLOYING 的设备回执表示处理整个组合；SUCCESS 必须表示模型和类别映射均已生效，并同时返回 fileSha256 与 classFileSha256。平台仅完成模型 HTTP 传输时的 DOWNLOADED 记录不代表设备部署成功。

本次扩展保持 protocolVersion=2.2、mainBizType=aiBiz、subBizType=modelDeploy 不变。新任务必须携带四个 classFile 字段；固件应显式实现这些字段，不能忽略后继续沿用旧类别表。旧平台历史任务未携带类别字段时沿用旧约定；新任务的 SUCCESS 若缺少或不匹配类别哈希，平台记为 FAILED。以下为协议示例，设备端双文件切换仍需固件适配及实机联调。

单设备与批量入口的执行边界（2026-10-27，本地平台实现）

算法配置页一次为1～20台摄像机部署一个算法模型；VLStream设备列表→详情→模型下发使用同一批次入口，固定所选保存模型的OM/PT及训练来源。算法入口从最近20次已完成训练中选择首份可用目标格式；批次建立后保存训练ID、模型路径、模型与类别文件大小及SHA-256快照，失败重试不改选最新训练。本轮新增批次台账迁移尚未执行于共享或线上数据库，未实机下发。

批次operationId及retryId仅属于平台HTTP幂等台账，不发送给设备。每台设备、每次明确允许的尝试创建独立requestId和MQTT messageId；沿用protocolVersion=2.2、aiBiz/modelDeploy及原有Topic。任务使用设备业务deviceId，不能使用WVP设备行ID代替。未新增板端批量命令或独立modelVersion字段；本轮部署版本由trainingId、锁定模型来源和双文件SHA-256共同确定。

modelDeploy表示模型文件及配套类别的部署与推理实例切换，不等于独立的算法运行参数配置。本轮平台不发送modelConfig、置信度/NMS阈值、ROI、调度时间或追加/覆盖模式字段；表内modelConfig仍为预留可选协议，不能据此宣称平台或固件已实现。平台不发送其他模型的删除命令；其他已存模型能否保留或并行运行取决于固件。不得把该入口描述成算法配置合并或批量删除。

平台逐设备核验当前可信租户、沿当前VLS联邦身份访问WVP设备详情的权限、在线状态和能力。新批次入口先校验锁定训练快照中的trainType=detect；缺失、未知、分类/分割等其他类型拒绝，不由算法名称猜测。随后仅接受已上报aiInfer、型号精确为Hi3519DV500且格式为OM的已知组合；混合协议、未知能力/型号、其他格式或离线设备逐台明确失败，不推断视频可播放即支持AI。旧下发接口保留原有格式兼容，但也校验WVP访问权限、租户和在线状态；完整跨芯片/运行时/算法类型能力矩阵仍待扩展，不代表该芯片上的模型精度和后处理已实机验证。

MQTT发布成功仅记PUBLISHED；RECEIVED仅表示设备已接收；平台完成模型HTTP传输记DOWNLOADED，均不计部署成功。回执必须匹配sourceMsgId、requestId和deviceId；只有code=200、errCode缺省或为0、status=SUCCESS且fileSha256和classFileSha256均与任务匹配才记SUCCESS。终态及进度采用条件更新，迟到发布/下载记录、乱序进度与重复终态不得回退已确认状态。单独传输异常、发布异常或下载有效期结束不证明设备失败，平台展示UNKNOWN/结果未确认，并保留原任务等待后续有效回执。

同一operationId的重复HTTP提交只返回已有批次；算法、保存模型、格式或设备范围变化时拒绝复用该编号。同一retryId同体只受理一次，修改范围则拒绝。当前租户和创建人之外不可查询或重试该批次；设备锁与进行中任务检查阻止同一设备并发部署。只允许显式重试明确FAILED或QUEUED尚未发送项，重试前重新核验权限、在线/能力及锁定模型的大小和哈希；成功、进行中和结果未确认项不重发。重试生成新的逐设备requestId，不改写原任务；每批最多10次显式重试。关闭页面不撤销已受理部署，可从本人最近10个批次恢复查看。

板端仍须实现并实机验收：按messageId/requestId识别QoS重复并返回该请求已有进度或终态，不重复切换；拒绝过期下载链接或不支持的格式/参数；双文件下载、大小和哈希校验、类别兼容检查、成对切换及失败回滚；发送可关联的阶段回执与真实失败原因，SUCCESS携带两份实际生效哈希。上述设备去重、回滚与双文件切换是协议要求，平台模拟测试不能证明旧固件已经实现。旧固件未支持新类别字段时不能伪造成功；平台也不因超时盲目重发或冒称已停止/回滚。

下发 payload 完整字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestId | string | 是 | 模型任务唯一 ID |
| algorithmId | string | 是 | 算法业务编号 |
| trainingId | string | 否 | 训练任务 ID |
| modelType | string | 是 | om/pt/onnx/rknn/int8-rknn，须与设备运行时匹配 |
| modelUrl | string | 是 | 短期签名 HTTP 下载地址 |
| fileName | string | 是 | 模型文件名 |
| fileSize | number | 是 | 文件字节大小 |
| sha256 | string | 是 | 文件哈希校验码 |
| classFileUrl | string | 是 | 与本模型配套的 UTF-8 YAML 短期签名下载地址；与 modelUrl 独立签名，共用 expiresAt |
| classFileName | string | 是 | 类别文件名，例如 dataset.yaml 或 emgitemsv6.yaml；不是服务器绝对路径 |
| classFileSize | number | 是 | 类别文件原始字节数，1～1048576 字节 |
| classFileSha256 | string | 是 | 类别文件原始字节的 SHA-256，64 位十六进制；下载后解析前校验 |
| expiresAt | string | 是 | 模型及类别下载链接共同的过期 UTC 时间 |
| rollbackEnable | bool | 是 | 失败时将模型及类别映射一起回滚 |
| modelConfig | object | 否 | 推理参数阈值 |
| modelConfig.confThreshold | float | 否 | 置信度阈值 |
| modelConfig.nmsThreshold | float | 否 | NMS 抑制阈值 |

下发完整示例：

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"77886655-1234-4678-abcd-12345678abcd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-09-14T06:00:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"aiBiz",
    "subBizType":"modelDeploy",
    "payload":{
        "requestId":"MODEL-TASK-20260914-001",
        "algorithmId":"2079813710632751106",
        "trainingId":"2096927699258966018",
        "modelType":"om",
        "modelUrl":"http://download.example.com/model?signature=MODEL_SIGNATURE",
        "fileName":"emgitemsv6.om",
        "fileSize":53617351,
        "sha256":"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
        "classFileUrl":"http://download.example.com/classes?signature=CLASS_SIGNATURE",
        "classFileName":"emgitemsv6.yaml",
        "classFileSize":128,
        "classFileSha256":"bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb",
        "expiresAt":"2026-09-14T06:30:00Z",
        "rollbackEnable":true
    },
    "extend":{

    }
}

模型回执 bizData 字段

| 字段 | 类型 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| requestId | string | 对应下发任务 ID |
| status | string | RECEIVED/DOWNLOADING/DOWNLOADED/VERIFYING/DEPLOYING/SUCCESS/FAILED |
| fileSha256 | string | 本地校验哈希 |
| classFileSha256 | string | 新任务 SUCCESS 必填，设备实际生效类别文件的 SHA-256，须与下发值一致 |
| costMs | number | 部署耗时毫秒 |

回执完整示例：

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"11223344-5566-4788-9900-abcdef123456",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-09-14T06:00:45Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"aiBiz",
    "subBizType":"modelDeploy",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"77886655-1234-4678-abcd-12345678abcd",
        "code":200,
        "msg":"模型及类别文件校验通过，部署完成",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{
            "requestId":"MODEL-TASK-20260914-001",
            "status":"SUCCESS",
            "fileSha256":"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
            "classFileSha256":"bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb",
            "costMs":1200
        }
    },
    "extend":{

    }
}

4.2 查询设备模型

子业务类型：subBizType=modelQuery

业务说明

查询设备当前模型全量列表，下发 payload 为空对象 {}。回执通过 sourceMsgId 关联下发 messageId；code=200、errCode=0 表示查询成功。 下发示例：

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-model-query-11112222-33334444-55556666",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T10:00:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"aiBiz",
    "subBizType":"modelQuery",
    "payload":{

    },
    "extend":{

    }
}

查询回执 bizData 字段

| 字段 | 类型 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| models | array | 当前模型全量列表；[] 表示无模型。字段与 state 心跳 models 一致。 |
| models[].modelId | string | 设备内模型唯一标识，删除时原样传回；不得用文件路径代替。 |
| models[].modelName / version / format | string | 模型名称、版本和格式，如 OM。 |
| models[].status | string | loaded / running / stopped / failed。 |

兼容旧回执 algorithmId、fileName、sha256、modelType（单个生效模型）；未返回 modelId 时仅可查看，不支持删除。查询失败不能用空列表代替。

查询回执 payload 示例：

{
  "sourceMsgId": "cmd-model-query-11112222-33334444-55556666",
  "code": 200, "msg": "查询成功", "errCode": 0, "errDetail": "",
  "bizData": {"models": [{
    "modelId": "2096927699258966018", "modelName": "安全帽检测",
    "version": "1.0.0", "format": "OM", "status": "running"
  }]}
}

4.3 模型手动回滚

子业务类型：subBizType=modelRollback

下发 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestId | string | 是 | 回滚任务 ID |

4.4 人脸库人员管理

子业务类型：subBizType=faceLib

业务说明

人脸底库增删改查（新增 / 删除 / 分页查询 / 单条查询 / 清空）。

下发 payload 通用字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| libOperate | string | 是 | EditPerson/QueryPerson/QuerySample/SearchPerson/DelPerson/DeleteAllPerson |
| customId | string | 增删查单条必填 | 人员全局唯一 UUID |
| name | string | EditPerson 必填 | 人员姓名 |
| telnum1 | string | 可选 | 联系电话 |
| age | int | 可选 | 年龄 |
| gender | int | 0 男 / 1 女 |  |
| idCard | string | 可选身份证 |  |
| valid_time_type | int | 0 每日 / 1 星期 / 2 日期区间 |  |
| start_time | long | 有效期起始秒 |  |
| expire_time | long | 有效期结束秒 |  |
| department_name | string | 部门 |  |
| personType | int | 0 白 / 1 黑 / 2VIP |  |
| notes | string | 备注 |  |
| op_face_ver | string | 人脸库版本 |  |
| pic | string | 人脸底图 base64 |  |

新增人员下发完整示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-face-lib-add-77889900-11223344-5566aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:40:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"aiBiz",
    "subBizType":"faceLib",
    "payload":{
        "libOperate":"EditPerson",
        "customId":"713BCEF6393955E0DC8822354D0D61E1",
        "name":" 张 三 ",
        "telnum1":"13800138000",
        "age":30,
        "gender":0,
        "idCard":"400400199912120001",
        "valid_time_type":0,
        "start_time":0,
        "expire_time":86399,
        "department_name":"行政部",
        "personType":0,
        "notes":"园区内部员工",
        "op_face_ver":"1021_v2",
        "pic":"data:image/jpg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD..."
    },
    "extend":{

    }
}

人脸库操作回执示例

{
  "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"ack-face-lib-add-88990011-22334455-6677aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:40:02Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"aiBiz",
    "subBizType":"faceLib",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"cmd-face-lib-add-77889900-11223344-5566aabbccdd",
        "code":200,
        "msg":"人员新增成功",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{
            "customId":"713BCEF6393955E0DC8822354D0D61E1",
            "personId":1,
            "result":"ok"
        }
    },
    "extend":{

    }}

4.5 人脸通行 / 陌生人抓拍上报

子业务类型：subBizType=faceEvent

业务说明

人脸 AI 识别结果上报，区分白名单通行 / 陌生人。

上报 payload 完整字段

| 字段 | 类型 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| operator | string | entr 白名单 /entr_or_exit 陌生人 |
| info.customId | string | 库内人员 ID，陌生人空 |
| info.personid | int | 设备本地人员编号 |
| info.persionName | string | 姓名 |
| info.facesluiceId | string | 设备 ID |
| info.time | string | 抓拍时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| info.pic | string | 现场抓拍图 base64 |
| info.sample_pic | string | 底库人脸图 base64 |
| info.score_dect | int | 比对分数 0~100 |
| info.rect | array | [x,y,w,h] 人脸框坐标 |
| info.gender | string | M 男 / F 女 |
| info.glasses | int | 1 无 / 2 普通 / 3 墨镜 |
| info.mask | int | 1 无 / 2 佩戴口罩 |
| info.hat | int | 1 无 / 2 戴帽 |

上报完整示例：

{
   "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"up-face-pass-99001122-33445566-7788aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:41:00Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"aiBiz",
    "subBizType":"faceEvent",
    "payload":{
        "operator":"entr",
        "info":{
            "customId":"713BCEF6393955E0DC8822354D0D61E1",
            "personid":1,
            "persionName":"张三",
            "facesluiceId":"CAM-20260001",
            "time":"2026-07-24 09:41:00",
            "pic":"data:image/jpg;base64,xxx",
            "sample_pic":"data:image/jpg;base64,xxx",
            "score_dect":92,
            "rect":[
                100,
                120,
                220,
                260
            ],
            "gender":"M",
            "glasses":1,
            "mask":1,
            "hat":1
        }
    },
    "extend":{

    }}

4.6上报文件上传

. 业务说明

硬件端上传事件图片分两步：

1. 调用 VLS 接口申请一个有时效的上传地址。

2. 使用返回的 uploadUrl 将图片二进制内容 PUT 到 MinIO。

uploadUrl 由平台动态生成，默认 10 分钟有效。硬件端不需要 MinIO 账号和密码，也不能自行拼接上传地址。

2. 申请上传地址

请求地址

POST /vlsDeviceMedia/public/upload-url

Content-Type: application/json

请求字段

| 字段 | 类型 | 是否必填 | 字段意思 |
| --- | --- | --- | --- |
| deviceId | String | 是 | 平台中已存在的设备编号 |
| fileName | String | 是 | 图片文件名，只传文件名，不传本地完整路径 |
| contentType | String | 是 | 图片类型：image/jpeg、image/png 或 image/webp |
| fileSize | Long | 是 | 图片真实字节数，必须大于 0，默认最大 10 MiB |
| sha256 | String | 是 | 图片内容的 SHA-256，64 位十六进制字符串 |

调用示例

curl --request POST 'http://192.168.88.31:8080/vlsDeviceMedia/public/upload-url' \

--header 'Content-Type: application/json' \

--data-raw '{

"deviceId": "AETY-00-NJN2-WJUB-00000100",

"fileName": "capture.png",

"contentType": "image/png",

"fileSize": 715443,

"sha256": "fa354d240cf45cecd9383e8f2d4d8cca27333745481222f73561cc9e22c596d2"

}

返回字段

| 字段 | 类型 | 字段意思 |
| --- | --- | --- |
| data.mediaId | String | 图片唯一编号，后续事件上报时使用 |
| data.objectKey | String | 图片在对象存储中的 Key，后续事件上报时使用 |
| data.uploadUrl | String | 本次图片上传的完整临时 PUT 地址 |
| data.expiresAt | String | 上传地址失效时间，UTC ISO-8601 格式 |
| data.requiredContentType | String | PUT 时必须使用的 Content-Type |

返回示例

{

"code":200,
    "success":true,
    "data":{
        "mediaId":"155e3e5b-da17-42bb-b6c9-86cedeba0f14",
        "objectKey":"events/AETY-00-NJN2-WJUB-00000100/2026/08/04/155e3e5b-da17-42bb-b6c9-86cedeba0f14.png",
        "uploadUrl":"http://192.168.88.31:9000/ruoyi/events/...png?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&...",
        "expiresAt":"2026-08-04T02:22:10.535Z",
        "requiredContentType":"image/png"
    },
    "msg":"操作成功"

}

3. 上传图片文件

请求地址

使用上一步返回的完整 data.uploadUrl，不是固定地址。

请求要求

| 内容 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| HTTP Method | String | 是 | 必须为 PUT |
| Content-Type | Header | 是 | 必须与 requiredContentType 完全一致 |
| Request Body | Binary | 是 | 图片原始二进制内容，不是 JSON、Base64 或文件路径 |

调用示例

curl --request PUT '<将这里替换为完整的 uploadUrl>' \

--header 'Content-Type: image/png' \

--data-binary '@C:/Users/oort/Pictures/capture.png'

返回示例

上传成功时 MinIO 返回 HTTP 200 OK，响应体通常为空。

如果返回 403 Request has expired，表示 uploadUrl 已过期，需要重新调用第 2 节接口申请新地址。

4.7 结构化人车 / 车牌 / 非机动车识别

子业务类型：subBizType=struct

业务说明

通用目标 AI 跟踪上报，人脸 / 人形 / 机动车 / 非机动车 / 车牌统一结构。

上报 payload 完整字段

| 字段 | 类型 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| operator | string | 固定struct_attr |
| facesluiceId | string | 设备 ID |
| track_id | int | 目标跟踪唯一 ID |
| type | string | face/human/vehicle/cycle/plate |
| keep_time | int | 画面停留毫秒 |
| left/top/right/bottom | int | 目标像素框 |
| worth | float | 识别置信度 0~1 |
| datetime | string | 抓拍时间 |
| bind | array | 绑定目标 track_id（人脸绑定人形） |
| info | object | 目标细分属性 |
| object_image | string | 目标截图 base64 |
| bg_image | string | 背景图 base64 |
| mac | string | 设备 MAC |
| ipaddr | string | 设备 IP |
| algorithmId | string | 算法id |

人形结构化完整上报示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"up-struct-human-00112233-44556677-8899aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:42:00Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"aiBiz",
    "subBizType":"struct",
    "payload":{
        "operator":"struct_attr",
        "facesluiceId":"CAM-20260001",
        "track_id":4,
        "type":"human",
        "keep_time":2022,
        "left":783,

"algorithmId":”2077000000000001001”,
        "top":443,
        "right":1272,
        "bottom":983,
        "worth":0.853293,
        "datetime":"2026-07-24 09:42:00",
        "bind":[

        ],
        "info":{
            "clothes_color":4,
            "safety_helmet":1,
            "action_watch_phone":1,
            "bags":1
        },
        "object_image":"data:image/jpeg;base64,xxx",
        "bg_image":"data:image/jpeg;base64,xxx",
        "mac":"00:11:22:33:44:55",
        "ipaddr":"192.168.1.100"
    },
    "extend":{

    }}

4.8 设备OTA固件升级

子业务类型：subBizType= firmwareDeploy

业务说明

平台仅对在线设备创建 RootFS OTA 任务。下发前必须按设备上报的 deviceModel 精确匹配固件，并比较 payload.version 与最新 READY 固件。版本采用至少三段的纯数字点分格式，逐段按数值比较，例如 1.0.1.14 高于 1.0.1.9。

OTA 包存放在私有对象存储中。平台先持久化任务，再通过 QoS 1 MQTT 发布携带平台短期下载 URL 的指令。设备必须校验公共信封、deviceId、deviceModel、target、fileSize、sha256 以及包内 manifest。MQTT 发布成功仅表示 PUBLISHED，不代表升级成功。

RootFS 包写入非活动 A/B 槽位，必须启用回滚并在升级后重启。设备只有在新版本通过启动健康检查后才能回执 SUCCESS；随后必须通过 device/state 再次上报实际版本，平台不得仅依据 OTA 回执改写设备当前版本。

设备状态上报前置字段

升级判断依赖 device/state 的以下 payload 字段。payload.version 固定表示当前 RootFS 版本。

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| deviceModel | string | 是 | 设备型号编码；必须与固件元数据精确一致 |
| version | string | 是 | 当前 RootFS 版本；至少三段纯数字点分格式 |

下发公共信封字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| protocolVersion | string | 是 | 固定为 2.2 |
| messageId | string | 是 | 平台生成的全局唯一指令 ID；用于幂等和回执关联 |
| deviceId | string | 是 | 目标设备 ID；必须与 Topic 中的设备 ID 一致 |
| sentAt | string | 是 | UTC ISO 8601 时间 |
| msgDir | string | 是 | 固定为 platform2dev |
| mainBizType | string | 是 | 固定为 device |
| subBizType | string | 是 | 固定为 firmwareDeploy |
| payload | object | 是 | OTA 业务参数 |
| extend | object | 是 | 扩展对象；无内容时传 {} |

下发 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestId | string | 是 | 平台生成的 OTA 任务 UUID；所有进度回执保持不变 |
| deviceModel | string | 是 | 任务创建时捕获的设备型号 |
| target | string | 是 | 固定为 rootfs |
| version | string | 是 | 目标版本；必须与 OTA manifest 一致 |
| packageUrl | string | 是 | 平台 OTA 下载接口的短期 HTTP(S) 地址；不暴露对象存储签名 |
| urlExpiresAt | string | 是 | 下载地址失效时间，UTC ISO 8601 |
| fileName | string | 是 | OTA 包文件名 |
| fileSize | long | 是 | 文件字节数；不得超过 160 MiB |
| sha256 | string | 是 | 平台上传校验所得的 64 位小写十六进制 SHA-256 |
| rollbackEnable | boolean | 是 | 固定为 true |
| rebootAfter | boolean | 是 | 固定为 true |

完整下发示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"fw-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "deviceId":"AETY-00-NJN2-WJUB-00000100",
    "sentAt":"2026-08-17T10:30:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"firmwareDeploy",
    "payload":{
        "requestId":"4f88e9a4-b20d-46cc-a866-d1b6d2d1e55a",
        "deviceModel":"OORT-6600-2.5",
        "target":"rootfs",
        "version":"1.0.1.15",
        "packageUrl":"http://192.168.88.31:8080/vlsDeviceFirmware/ota/4f88e9a4-b20d-46cc-a866-d1b6d2d1e55a/fw-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "urlExpiresAt":"2026-08-17T12:30:00Z",
        "fileName":"rootfs-1.0.1.15.ota",
        "fileSize":22020396,
        "sha256":"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
        "rollbackEnable":true,
        "rebootAfter":true
    },
    "extend":{

    }
}

设备回执 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| sourceMsgId | string | 是 | 对应下发指令 messageId |
| code | int | 是 | 102 处理中；200 终态成功；400 参数错误；500 设备执行失败 |
| msg | string | 是 | 当前状态或错误摘要 |
| errCode | int | 是 | 业务错误码；无错误为 0 |
| errDetail | string | 是 | 错误详情；无错误传空字符串 |
| bizData | object | 是 | OTA 任务进度详情 |

bizData 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| requestId | string | 是 | 对应下发 payload.requestId |
| status | string | 是 | 见 OTA 状态枚举；状态只能单向推进 |
| deviceModel | string | 是 | 设备实际校验的型号 |
| target | string | 是 | 固定为 rootfs |
| version | string | 是 | 本任务目标版本 |
| fileSha256 | string | SUCCESS 必填 | 设备实际下载文件的 SHA-256 |
| costMs | long | 否 | 从接收任务到当前回执的累计耗时，毫秒 |

OTA 状态枚举

| 状态 | 终态 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| ACCEPTED | 否 | 设备已完成信封和任务参数校验 |
| DOWNLOADING | 否 | 正在通过 packageUrl 下载 OTA 包 |
| VERIFYING | 否 | 正在校验文件 SHA-256 和包内 manifest |
| INSTALLING | 否 | 正在写入非活动 RootFS 槽位 |
| REBOOTING | 否 | 正在重启并执行启动健康检查 |
| SUCCESS | 是 | 升级完成且健康检查通过 |
| FAILED | 是 | 任务失败；msg/errCode/errDetail 必须说明原因 |

升级成功回执示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"up-fw-resp-1786963200-1",
    "deviceId":"AETY-00-NJN2-WJUB-00000100",
    "sentAt":"2026-08-17T10:42:00Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"firmwareDeploy",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"fw-550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
        "code":200,
        "msg":"固件升级完成并通过启动健康检查",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{
            "requestId":"4f88e9a4-b20d-46cc-a866-d1b6d2d1e55a",
            "status":"SUCCESS",
            "deviceModel":"OORT-6600-2.5",
            "target":"rootfs",
            "version":"1.0.1.15",
            "fileSha256":"aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa",
            "costMs":46412
        }
    },
    "extend":{

    }
}

一致性与安全要求

平台以 requestId 关联任务，并同时校验 sourceMsgId、deviceId、target、version。SUCCESS 回执还必须校验 fileSha256；任一字段不匹配时不得把任务标记为成功。终态 SUCCESS/FAILED 不允许被后续乱序进度回执覆盖。

同一设备同时只允许一个非终态 RootFS OTA 任务。packageUrl 不要求平台登录令牌，其安全性由不可预测的 requestId 与 messageId 共同保证。平台下载接口必须校验两者与任务记录一致、任务未过期且固件为 READY，并在返回前核对对象大小与 SHA-256；校验通过后才从私有对象存储流式返回 OTA 包。设备应在 urlExpiresAt 前开始下载，不得记录或转发完整 URL。失败后由管理员重新发起新任务，不复用过期地址或旧 requestId。

4.9 删除设备模型

子业务类型：subBizType=modelDelete

业务说明

卸载设备上的指定模型及其配套类别文件，不删除平台模型库。运行中先停止推理再卸载；停止或卸载失败返回失败，不得误删其他模型。设备按 messageId 去重；目标已不存在时幂等返回 SUCCESS。

下发 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| modelId | string | 是 | modelQuery 或 state 心跳返回的模型唯一标识。 |

下发 payload 示例（messageId=cmd-model-delete-001）：

{
  "modelId": "2096927699258966018"
}

删除回执 bizData 字段

| 字段 | 类型 | 释义 |
| --- | --- | --- |
| modelId | string | 原样返回目标模型 ID。 |
| status | string | SUCCESS / FAILED；SUCCESS 表示已停止并卸载完成。 |

删除回执 payload 示例：

{
  "sourceMsgId": "cmd-model-delete-001",
  "code": 200, "msg": "删除成功", "errCode": 0, "errDetail": "",
  "bizData": {"modelId": "2096927699258966018", "status": "SUCCESS"}
}

使用 aiBiz 公共信封，msgDir 下发为 platform2dev、回执为 dev2platform，subBizType 均为 modelDelete。失败返回非 200 code、非 0 errCode 和具体原因；15 秒未收到回执，平台提示结果未确认，需查询核实，不自动重发删除。成功后后续 state.models 应反映删除结果。

五、IoT Center 类

主要业务类型：mainBizType=RS

5.1 RSGet

子业务类型：subBizType=RSGet

业务说明

GET 获取RS-485配置

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accessToken | header | string | 是 | none |

返回示例

200 Response

{
    "code":200,
    "message":"成功",
    "data":{
        "baud_rate":115200,
        "data_bit":16,
        "stop_bit":1,
        "check":"无",
        "flow_contrl":"无",
        "decoder_type":"PWMC-AE",
        "decoder_addr":"127.0.0.1"
    }
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | none | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » code | integer | true | none |  | none |
| » message | string | true | none |  | none |
| » data | object | true | none |  | none |
| »» baud_rate | integer | true | none | 波特率 | none |
| »» data_bit | integer | true | none | 数据位 | none |
| »» stop_bit | integer | true | none | 停止位 | none |
| »» check | string | true | none | 校验位 | none |
| »» flow_contrl | string | true | none | 流控 | none |
| »» decoder_type | string | true | none | 解码器类型 | none |
| »» decoder_addr | string | true | none | 解码器地址 | none |

5.2 RSSave

子业务类型：subBizType=RSSave

业务说明

POST 保存RS-485配置

请求参数

{
    "baud_rate":115200,
    "data_bit":16,
    "stop_bit":1,
    "check":"无",
    "flow_contrl":"无",
    "decoder_type":"PWMC-AE",
    "decoder_addr":"127.0.0.1"
}

请求参数

| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| accessToken | header | string | 是 | none |
| body | body | object | 否 | none |

返回示例

200 Response

{
    "code":200,
    "message":"成功"
}

返回结果

| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | OK | none | Inline |

返回数据结构

状态码 200

| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| » code | integer | true | none |  | none |
| » message | string | true | none |  | none |

5.3 电梯梯控

子业务类型：subBizType=tkControl

业务说明

闸机硬件电梯楼层控制指令下发。

下发 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| operator | string | 是 | 固定TKControl |
| info.value | string | 是 | 32 位十六进制梯控指令码 |

下发示例：

{
   "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-tk-ctrl-11223344-55667788-9900aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:43:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"tkControl",
    "payload":{
        "operator":"TKControl",
        "info":{
            "value":"FF010000000000000000"
        }
    },
    "extend":{

    }
}

梯控回执示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"ack-tk-ctrl-22334455-66778899-0011aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:43:01Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"tkControl",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"cmd-tk-ctrl-11223344-55667788-9900aabbccdd",
        "code":200,
        "msg":"梯控指令下发成功",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{
            "result":"ok"
        }
    },
    "extend":{

    }}

5.4 液晶屏广告管理

子业务类型：subBizType=ad

业务说明

带屏人脸机广告图片增删、轮播时长配置。

下发 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| libOperate | string | 是 | EditAD 新增修改 / DelAD 删除 |
| info.adslot | int | 是 | 广告槽位 0~4 |
| info.path | string | EditAD 必填 | 广告图片下载 URL |
| info.polltime | int | EditAD 必填 | 单张轮播时长 (秒) |

下发示例（新增广告）：

{
  "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-ad-add-44556677-88990011-2233aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:44:30Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"ad",
    "payload":{
        "libOperate":"EditAD",
        "info":{
            "adslot":0,
            "path":"https://minio.test.com/ad/ad01.jpg",
            "polltime":10
        }
    },
    "extend":{

    }}

广告操作回执示例

{
    "protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"ack-ad-add-55667788-99001122-3344aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:44:31Z",
    "msgDir":"dev2platform",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"ad",
    "payload":{
        "sourceMsgId":"cmd-ad-add-44556677-88990011-2233aabbccdd",
        "code":200,
        "msg":"广告配置更新成功",
        "errCode":0,
        "errDetail":"",
        "bizData":{
            "adslot":0,
            "result":"ok"
        }
    },
    "extend":{

    }

}

5.5 MP3 音频播放配置

子业务类型：subBizType=mp3Play

业务说明

设备本地音频文件、播放模式配置。

下发 payload 字段

| 字段 | 类型 | 必填 | 释义 |
| --- | --- | --- | --- |
| operate | string | 是 | Set 设置 / Get 查询 |
| config.enable | int | 是 | 0 关闭 / 1 启用 |
| config.mode | int | 是 | 0 顺序 / 1 随机 |
| config.mp3file | array | 否 | 音频列表 |
| mp3file.name | string |  | 音频名称 |
| mp3file.select | int |  | 0 不选 / 1 选中播放 |

下发示例：

{

"protocolVersion":"2.2",
    "messageId":"cmd-mp3-set-77889900-11223344-5566aabbccdd",
    "deviceId":"CAM-20260001",
    "sentAt":"2026-07-24T09:46:00Z",
    "msgDir":"platform2dev",
    "mainBizType":"device",
    "subBizType":"mp3Play",
    "payload":{
        "operate":"Set",
        "config":{
            "enable":1,
            "mode":0,
            "mp3file":[
                {
                    "name":"欢迎语音.mp3",
                    "select":1
                },
                {
                    "name":"警报提示.mp3",
                    "select":0
                }
            ]
        }
    },
    "extend":{

    }

}

六、全局可靠性 & 安全通用规范

实时设备控制补充约束：第 3.2 节 controlVersion=1 的运动指令按 expiresAt、holdMs、timeoutMs 或 durationMs 限时执行，不使用本章 5/15/30/60 秒退避重试、离线排队或重连补发。重复请求重发最近回执且不重复动作；停止优先及去重例外按第 3.2.7 节执行。此约束仅适用于新增控制规格，不改变其他业务的重试与缓存规则。

    - 幂等去重：每条消息messageId 全局唯一，平台以deviceId+messageId 建立索引，重复消息直接丢弃；

    - 阶梯重试：未收到对应 ack 自动 5/15/30/60s 退避，最长重试 5 分钟；人脸库批量任务延长至 10

分钟；

    - 离线缓存：设备本地持久化  AI   抓拍、人脸库任务、媒体任务，网络恢复按时间顺序补发；

    - 二进制约束：单条 JSON 最大 128KB，模型 / 录像 / 大图禁止 Base64 内嵌，统一 HTTP/MinIO 上传；

    - 三要素校验：MQTT 登录账号、Topic 内 deviceId、消息体 deviceId 三者必须完全一致，不一致丢弃并记录安全日志；

    - 传输加密：生产环境强制 TLS 8883，1883 明文仅内网测试；

    - 敏感脱敏：身份证、密钥、临时上传    URL、人脸原图支持配置脱敏输出；